某工业园项目施工安全及文明施工保证措施

***工业园工程安全管理目标：达到市级安监站考核优良标准

结合工程实际情况及《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的要求，着重从以下几个方面采取措施，以保证安全目标的实现。

一、建立安全保证体系

坚持“安全第一”、“预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，项目经理必须主管安全生产工作。建立安全保证体系如下：

安全保证体系

公司总经理

项 目 经 理

项目技术负责人

项 目 副 经 理

施工员

内业资料员

质检员

安全员

资料员

测量员

钢筋班

木工班

砼

班

泥工班

装饰班

架工班

二、安全管理制度、

1、建立安全生产责任制

为确保比***工业园项目工程安全施工，使事故减少到最低限度，达到最佳状态，特制定如下安全保证措施：

（1）设立项目现场安全生产领导小组，由项目经理任组长，技术负责人任副组长，安全员、施工员、质量员、保卫员、设备管理员、工长组成的安全领导小组，对本项目的安全生产进行统一部署，开展安全活动处理解决生产中的有关安全问题和隐患。

（2）建立安全生产责任制：

①建立项目经理、施工员、安全员、班组长安全生产责任制，明确每个人每月工资总额的10％为安全风险金，凡违反安全条例规定，每次扣工资总额的10%。班组签订合同时，均订好安全责任制，发现安全隐患，一次罚款200元，出现安全事故罚款1000元。

②建立电工、架子工、操作工安全操作技术规程，严禁无证上岗。违规作业者，每次罚款100元。

③与临时工、合同工订立安全生产合同。

（3）对安全生产实行目标管理：

安全目标：本项目死亡率控制为0；安全生产达到优良标准。

2、新进企业工人须进行公司、工程处和班组的三级教育，工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。

认真建立“职工劳动保护记录卡”及时做好记录。

3、施工组织设计

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准，进入工地施工前，另需编制安全施工组织设计。结合本工程情况，还应编制单项设计；模板及支撑设计，脚手架设计，施工用电设计。

4、分部分项工程安全技术交底

进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

5、特种作业持证上岗

特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

6、安全检查

建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。

安全检查有记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

塔吊、人货两用电梯，井架和脚手架，认真做好验收合格挂牌制度（即“四验收”）。

7、班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“在下岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，制定考核办法。

8、遵章守纪、佩戴胸牌

严禁违章指挥，各类人员上岗必须佩戴，以标明其职务及工种；施工管理人员戴红色安全帽；各工种班组长戴蓝色安全帽；所有施工工人及机械指挥员戴黄色安全帽。

9、工伤事故处理

建立事故档案，按调查分析规则，规定进行处理报告，认真做“三不放过”工作。

10、“五牌一图”：即（1）施工单位及工地名称牌；（2）安全生产六大纪律宣传牌；（3）防火须知牌；（4）安全无重大事故记数牌；（5）工地主要管理人员名单牌；（6）施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工工地有安全生产宣传牌，在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。

三、脚手架搭设安全措施

1、把好材料质量关，避免使用质量不合格的架设工具和钢管、扣件。

2、结合本项目实际，认真编制好脚手架施工方案并严格按方案施工。

3、认真处理脚手架地基，确保地基有足够的承载力，避免脚手架发生沉降。

4、搭设中注意事项；A、地基平整夯实，抄平后加垫板，绑扫地杆；B、严格按规定构造尺寸进行搭设，控制好立杆的垂直偏差和横档的水平偏差，并确保结点联接达到要求；C、竹手板要铺满、铺平、铺稳，不得有探头板；D、搭设过程中要及时设置联墙杆，斜撑杆，剪刀撑以及必要的缆绳、吊索。

5、作业层外侧面加设18cm挡脚板及1.2m高护身栏杆，沿建筑全高密布安全网，在首层及操作层下设二道脚手板，作在搅拌机止设安全过道棚，脚步手架、井架设可靠接地线，雷雨季节在架子高于建筑物时设避雷装置。

6、严禁以下违章作业：A、利用脚手架吊运重物；B、作业人员攀登架子上下；C、推车在架子上跑动；D、在脚手架上拉结吊装缆绳；E、任意拆除脚手架部件或联墙杆件；F、在脚手架底部或近旁进行开挖沟槽等影响脚手架地基稳定的施工作业；G立杆沉陷或悬空，联接杆松动，架子歪斜，杆件变形，上述问题解决前应暂停在脚手架上作业。

7、六级以上大风、大雾、大雨天气暂停作业在脚手架上作业。

8、加强使用过程中的检查，发现问题及时解决。

9、拆除脚手架时注意事项：A、划出工作区标志禁止行人进入；B、严格遵守拆除顺序，由上而下，先拆栏杆，竹架板，剪刀撑，后拆小横杆，大横杆，立杆等；C、统一指挥，上下呼应，动作协调，防止坠落；D、材料工具用滑轮索放下，不得乱扔。

10、以建筑物的结构层分部位验收，经有关人员签字认定合格后才能投入使用，作分层搭设，分层验收，分层使用，验收合格的外脚手架未经批准，任何人不得任意改动。

四、模板工程安全技术措施

1、工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，以免摔落伤人，同时要戴好安全帽系好安全带。防止钉子扎脚和空中滑落。

2、安装与拆除5m以上的模板，应搭设脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作，不得在脚手架上堆放大批模板。

3、二人抬运模板时要互相配合，协同工作传递模板工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔，高空拆模时，应有专人指挥，并在下面标出工作区。

4、支撑、牵杆不得搭在门窗框和脚手架上，道路中间的斜撑，拉杆等应设在1.8m高以上。

5、支模过程中，如遇中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杆、支撑等运走或妥善堆放，防止因扶空、踏空面坠落，拆模用长撬棍，人不许站在正在拆除的模板上，同时要注意整块模板掉下。

6、模板上有预留洞者，应在安装好后将洞口盖好，砼板上的预留洞，应在模板拆除后即将洞口盖好。

7、拆除模板前应有施工员的通知，应有砼试验强度报告达到规定强度的报告。

8、模板施工前应有经过审批的施工方案，支撑系统经过计算，立柱底部有垫板，立杆间距、立柱材料等应符合设计要求，同时在已支好的模板上施工荷载不超过计算规定。

五、“三宝”、“四口”安全保护措施

- 安全帽

- 安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用。

- 正确使用好安全帽并扣好帽带。

- 不准把安全帽抛、扔或坐、垫。

（4）不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

2、安全带

（1）安全带须经有关部门检验合格后方能使用。

（2）安全带使用两年后，必须按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换安全绳后才能使用。

（3）安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体。

（4）安全带应高挂低用，不准将绳打结使用。

（5）安全带上的各种部件不得任意拆除、更换断绳时要注意加绳套。

3、安全网

（1）从二层楼面起沿外架全高设密目安全网，同时，再设一道随施工高度提升的安全平网。

（2）网绳不破损并生根牢固、绷紧、圈牢，拼接严密。

（3）平网宽不小于2.6m，里口离墙不得大于15cm，外高内低，每隔3m设支撑，角度为45o。

（4）立网随施工层提升，网高出施工层1m以上，网下口与墙生根牢靠，离墙不大于15cm，网之间拼接严密、空隙不大于10cm。

4、预留洞口

（1）边工或直径在20～50cm的洞口可利用混凝土板内钢筋或固定盖板防护。

（2）60～150cm以上的洞口，可用混凝土板内钢筋贯穿洞径，构成防护网，网桥大于20cm的，要另外加密。

（3）150cm以上的洞口四周应设护栏，洞口下张安全网，护栏高加设两道水平杆。

（4）预制构件的洞口（包括缺件临时形成的洞口），参照上述规定防护或架设脚手板，满堂竹笆，固定防护。

5、底层通道口

固定出入通道应搭设防护棚，棚宽大于道口。

六、施工用电

1、支线架设

（1）配电箱的电缆线应有包管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线加滴水弯。

（2）支线绝缘好，无老化，破损和漏电。

（3）支线应沿墙将电杆架空支设，并用绝缘子固定。

（4）过道电线可采用硬质护套管理地并作标记。

（5）室外支线应用橡皮线架空，接头承受拉力符合绝缘要求。

2、现场照明

（1）一般场所采用220V电压，夜间施工照明彩手持低压防爆灯，应采用符合要求的安全电压。

（2）照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

（3）照明灯具有金属外壳必须接地或接零线，单相四回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

（4）室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m，碘钨灯固定架设，要保证安全，钠、铝等金属灯线不得靠近灯具表面。

3、架空线

（1）架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上。

（2）架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上，应加绝缘子。

（3）架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

4、电箱（配电箱、开关箱）

（1）电箱应有门、锁、色标和统一编号。

（2）电箱内开关电器必须完整无损，拉线正确，各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

（3）电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

（4）电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

（5）配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关、零排地排齐全，动力和照明分别设置。

（6）配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；开关电器与分路开关电器的额定值，动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

（7）金属外壳电箱应作接地或接零保护。

（8）开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

（9）同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种是压等级。

5、接地接零

（1）接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

（2）橡皮线中用绿/黄双色作为接地线，与电气设备相接的接地或接零线截面最小不能低于2.5 mm2的多股芯线；手持式用电设备应采用不小于1.5 mm2多股芯线。

（3）电杆转角杆、终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

（4）楼层配电箱重设接地，必须从地下引入。

七、中小型用具

1、搅拌机、砂浆机

（1）必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。

（2）各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全。

（3）操作人员应持证上岗操作。

（4）必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。

（5）搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗车应有挂链。

（6）搅拌机拉铲必须使用安全电压。

（7）砂浆机筒体防护棚齐全，出料应配备圆盘式手转盘。

2、木工平（压）刨

（1）外露传动部位必须装有防护装置。

（2）刨面必须有靠山。

（3）平刨刀刃处必须设护手防护装置。

（4）压刨设有刀口防回弹装置。

（5）必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

3、木工圆锯

（1）传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。

（2）圆锯要设松动刀（分料器）。

（3）操作必须使用单向电动开关。

（4）要有良好的接地保护，并安装漏电保护器。

4、手持电动机具

（1）必须单独安装漏电保护器。

（2）防护罩壳齐全有效。

（3）外壳必须有效接地或接零。

（4）橡皮电线不得破损。

5、电焊机

（1）有可靠的防雨措施。

（2）一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

（3）有良好的单独接地或接零保护。

（4）配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

6、已炔发生器

（1）距明火距离应大于10m。

（2）必须装有回火防止器。

（3）应有保险链、防爆膜，保险装置必须灵敏可靠、使用合理。

7、气瓶

（1）各类气瓶应有明显色标和防手圈，并不得在露天曝晒。

（2）已炔气瓶与氧气气瓶距离应大于是5m。

（3）已炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

（4）皮管应用夹头紧固。

（5）操作人员应持有效证上岗操作。

8、水泵

（1）电源线不得破损。

（2）有良好的接零保护装置。

（3）应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

八、防火安全

1、工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职消防员，建立防火档案并正确填写。

2、按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。

3、重点部位（危险仓库、油漆间、木库、木工间等）建立有关规定，有专人管理，落实责任，按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

4、建立动用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

5、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

6、危险品押运人员、保卫管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证上岗。

九、奖罚措施

如本工程达到安全目标，公司经予项目经理部奖励3000元，达不到安全目标经予项目经理部罚款3000元。

文明施工措施

比***工业园工程项目文明施工达到新安全检查评分标准中文明施工栏“优良标准”要求，结合该工地情况，我们拟从以下两大方面采取措施，确保目标实施。

一、文明施工组织管理措施

1、健全管理组织

现场成立以项目经理为组长，各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，该组织负责本工程现场文明施工工作。

2、健全管理制度

2.1个人岗位责任制

项目经理是文明施工第一责任人，其它人员一律责任分工，分片包干。

2.2经济责任制

把文明施工列入经济承包责任制。

2.3检查制度

工地每月至少组织两次综合检查，要按专业、标准全面检查，按规定填写表格，算结果，制表以榜公布。

实行自检、互检、交接检制度。

2.4建立其它有关制度

奖惩制度、持证上岗制度、会议制度等。

3、健全管理资料。

4、开展竞赛。

5、加强教育培训。

6、积极推广新技术工艺、新设备和现代管理方法，提高机械化作业程度。

二、文明施工现场管理措施

1、整理

对建筑物内外每个工位、食堂、仓库、办公室、更衣室、加工场、堆料场、机械操作室等场区的各个角落，按规范规定、标准或要求及时进行整理。

2、整顿

根据施工现场实际情况按调查研究后确定的方案及时调整施工现场平面布置图；物品摆放要按图固定地点和区域；物品摆放地点要科学合理，力求运距最短，减少二次搬运；整顿过程中，要按有关要求一次定点到位。

3、清扫

划分责任区落实到人，对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫，保持现场环境卫生，干净整齐，无垃圾、无污物，并使设备运转正常。

4、清洁

清洁首先从人开始。炊事员工作要清洁。职工要注意个人卫生，及时理发、剪指甲、刮须、洗衣服、职工不仅做到形体上的清洁，而且要注意精神文明，礼貌待人，在现场不大声喧哗，不聚众打架斗殴、汹酒、赌博，不看黄色书刊杂志和录像，不随地大小便。

5、素养

提高施工现场全体职式的素质，养成遵章守纪和文明施工习惯。坚持PDCA循环，提高施工现场的“5S”管理水平。

（二）合理加强施工平面布置管理，确保文明施工

- 现场布置图

必须根据场地实际合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础，结构，装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

2、道路与场地

道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物；场地排水成系统，并畅通不堵污水排放前，必须先经污水池，再流入清水池排出。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

3、大堆材料

砂石分类、集成堆放成方、底脚边用边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。

4、周转设备

施工设施，大模、砖夹等，集中堆放整齐，大模板成对放稳，角度正确。钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。竹木杂料，分类堆放、规则成方，不散不乱，不作它用。

5、水泥库

袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数。有制度、有规定、专人管理，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物账相符。库容整洁，无“上漏下渗”。

6、构配件及特殊材料

混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐，楞木垫头上下对齐稳定，钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线，木门窗框扇、木制品，琉璃瓦分别按规格堆放整齐（包括安装、装潢、装饰、保温及甲供、自购）均要按保管要求，加强管理，分门别类堆放整齐。

三、施工现场环境保护措施

（一）采取措施防止大气污染

1、施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。利用楼梯间或提升架人工将垃圾运往楼下，严禁凌空随意抛散。

2、进场道路硬化并指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

3、袋装水泥、白灰、粉煤灰等细颗散体材料，应库内存放。

4、车辆不带泥砂出现场措施：在大门口铺一段石子，定期过筛清理；在进出施工场地处设洗车台；挖土装车不超装；车辆行驶不猛拐，不急刹车，防止洒土，卸土后注意关好车箱门；场区和场外安排人清扫洒水，基本做到不洒土，不扬尘。

5、禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包皮等以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

6、工地搅拌站除尘措施：将搅拌站封闭严密，在搅拌机拌筒出料口安装活动胶皮罩，在出料口上方和地上料斗侧面装几组喷雾器喷头，利用水雾除尘。

（二）防止水源污染措施

1、禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

2、施工现场设深沉池，废水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流中去。

3、现场存放油料，必须对库房进行防渗处理，以防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。

4、食堂设隔油池，定期掏油和杂物。

5、工地临时厕所，采用水冲式厕所，蹲坑上加盖；化粪池采取防渗漏措施，并有防蝇、灭蛆措施，防止污染水体和环境。

（三）防止噪声污染措施

1、严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。

2、严格控制作业时间，一般晚上10点到次日早上7点之间停止强噪声作业，确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施，并征得建设单位同意，安民告示。

四、计划生育与综合治理措施

本项工作由业内资料员负责。

（1）工地工作的人员必须持“三证”（暂住证或出门证、计划生育证、外出劳动就业证）进入工地。

（2）工地严禁打架、赌博、封建迷信、涉黄、涉毒、涉黑活动。

（3）遵守学校管理的一切规章制度。

五、奖罚措施

本工程如达到市级施工现场综合考评样板施工现场目标，给予项目经理部奖励3000元，考评不及格给予项目部罚款3000元。