施 工 安 全 方 案

一、编制依据

  - 施工组织设计。

  - 主要规范

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

二、工程概况

××路×号院地下车库及物业楼一期工程位于××市××区××路，其中物业楼为地上一层，总建筑面积为938m2。

三、项目部安全生产组织机构图

项目经理

第一负责人

项目书记

生产负责

技术负责

安全员

木工负责

水电负责

钢筋负责

安全负责

混凝土负责

安装负责

四、安全保证措施

安全管理方针是：安全第一，预防为主。

4.1项目安全管理机构：项目经理部成立安全生产委员会，具体负责施工的安全生产管理。安全生产委员会由项目经理任主任，生产经理、安全员任副主任，与生产相关的管理人员任成员。

4.1.1项目经理职责：对生产过程中的安全生产负全面责任，根据生产特点，确定安全工作的管理机构和人员，明确各职能的安全责任，支持安全管理人员的工作。

4.1.2技术负责人职责：对生产过程中的安全措施负技术责任。主持安全防护设备和脚手架的验收，主持施工组织设计方案和季节性施工方案，制定相应的安全技术措施。

4.1.3工长职责：在施工过程中严格执行各项安全技术措施和安全操作规程，对所管辖的生产班组下达任务前，必须进行书面有针对性的安全技术措施交底。严格履行签字手续，实行安全管理“三清三跟踪”。

4.2安全施工原则：

本工程所有的施工组织，必须以保证安全为前提，必须遵守下列原则：安全第一，预防为主。管施工必须管安全：动态管理、全面控制。

4.3安全目标：

死亡事故为零；重伤事故为零；减少和杜绝轻伤事故；无重大机械伤害事故；无食物中毒事故；无火警事故发生；除尘降噪控制达到国家有关标准。

4.4认真执行安全技术交底制度、班前检查制度、特种作业人员年审制度、安全隐患否决制度。

五、施工安全注意事项

5.1混凝土施工安全注意事项

5.1.1振捣棒操作人员应穿胶鞋并戴绝缘手套，使用过程中如发生事故，要立即切断电源，进行检查修理。

5.1.2每次混凝土浇筑前要认真计算混凝土用量，控制准确并应及时与搅拌站相互及时联系。

5.1.3混凝土运送车进场后要服从现场指挥人员的调度指挥，并按要求进行下料喂灰。喂料作业应由该车驾驶员完成，严禁非驾驶人员操作。

5.2电气安全注意事项

5.2.1配电箱固定使用，他人不得随意挪动，悬挂警示牌，配电箱设置有编号，内设系统图。与主干线连接的电源线要求穿管保护，各配电箱与电源线的连接一定要牢固，用双层胶布包扎严密。电气设备带电体不能明露，漏电保护器必须安装合理。灵敏、可靠、有效。

5.2.2非电气人员禁止随意移动、拆装配电箱及临电设施，禁止私拉乱接用电设备，需要移动时必须在临电人员监护下停电后进行；对有安全隐患的电气设备，临电人员有权停用，并报上级有关部门。

5.2.3凡使用的小型机具必须有合格证，绝缘良好防护齐全。点焊机前后保护罩齐全牢固，机体完好下方垫绝缘物必须通过电焊机防触电保护器。手持电动工具及小型机具必须通过两极漏电保护，同时有可靠的接零保护。

5.2.4建筑物内装修使用的强电与低压照明线路必须分开敷设，严禁高压与低压线路绞在一起。

5.3起重、吊装作业安全注意事项

5.3.1吊装区域要有警示围拦，未经受权人员不得进入起重吊装区域。

5.3.2起重臂下严禁站立、行走。

5.3.3只有经过培训并取得操作许可证的吊车操作员和指挥员方可担任指挥和操作工作,使用吊车要有吊车安全检验报告。

5.3.4必须使用溜绳来控制吊物方向。

5.3.5吊装前须确保机械处于良好正常状态，吊车基础稳固，检查钢丝绳、卡具等完好无损，符合吊装要求。

5.4电气焊安全注意事项

5.4.1进入现场必须戴安全帽，穿工作鞋，登高作业两米以上要系好安全带。

5.4.2焊工要持有效的焊工操作证，工作时穿戴好个人防护用品（焊帽、护目镜、工作服、手套等）。

5.4.3必须防止触电、高空坠落、和火灾事故的发生，对此要有有效预防措施。

5.4.5焊割作业的地方，特别是高空焊割作业周围10米不得有易燃、易爆物品。

5.4.6焊机接地线及手把线不得搭在易燃、易暴和带有热源的物体上，把线地线同步。

5.4.7雨天不得在露天焊接，在有潮湿的地方焊接时，操作人员应站在铺有绝缘的物品的地方，并穿上绝缘鞋。

5.4.8工作完毕，要查看现场有无火灾隐患，拉下电闸，关好电源箱再离开现场。

5.4.9氧炔带接头要邦扎牢靠，检验是否漏气要用肥皂水，严禁明火。

5.4.10氧气瓶嘴及其附件、胶管、工具不得沾有油污，乙炔表要配备阻火器。

5.4.11氧气瓶，乙炔瓶不得爆晒，要远离热源，工作时氧气瓶、乙炔瓶要直立,并固定牢靠。

5.4.12严禁用行车或吊车吊运气瓶。

5.5手拉葫芦使用安全注意事项

5.5.1起吊重物前应先确认手拉葫芦的合格证，确保该产品可以安全的使用。核算一下重量是否超出了手拉葫芦的额定载荷，切勿超载使用。

5.5.2在使用前需对机件（如吊钩、起重链条、制动器等以及润滑情况）进行仔细检查，认为完好无损后方可使用。

5.5.3起重前检查上下吊钩是否挂牢。吊钩不得有歪斜及重物吊在吊钩尖端等不良现象。起重链条应垂直悬挂，不得有错扭的链环、以免起吊时链条卡住、影响机件的正常工作。

5.5.4操作者应站在与手链轮同一平面内曳动手链条，使手链轮沿顺时针方向旋转即可使重物上升；反向曳动手链条，手链条退出制动器座，同时放松棘轮，棘爪，不起制动作用，重物即可缓缓下降。

5.5.5不要在与手链轮不同一平面的斜向曳动手链条，以免发生手链条卡住和葫芦扭动。

5.5.6在起吊重物时，严禁人员在重物下做任何工作或行走，以免发生人身事故。

5.5.7在起吊过程中，无论重物上升或下降，曳动手链条时，用力应均匀和缓，不要用力过猛，以免手链条跳动或卡坏。

5.5.8操作者如发现拉不动时不可猛拉，更不能增加人员，应立即停止使用,进行检查。

5.6脚手架使用安全注意事项

5.6.1通则：施工现场无特殊用途只能使用金属脚手架。开始在脚手架上工作前，目视检查以下各项项目。

5.6.2扶手拦、中护拦、台面挡脚板及踏板（上下通道）均应设置。

5.6.3移动式脚手架的所有轮子均要锁住、架杆齐全，不得有空位。

5.6.4每一接点的连接销就位，基脚平稳。

5.6.5对于未设置标准栏杆、中间护拦及无完整脚手架板的脚手架平台，使用人员必须系以适当的安全带。

5.6.6除非经授权，不可变更或拆除脚手架构件。

5.6.7可移动式脚手架需移动时，任何人均不得站在脚手架上，在移动前，将平台上所有的工具或材料予以固定或取下。

5.6.8不可踩在脚手架的栏杆、中间护拦、或斜撑等任何构件向上爬或工作，应使用梯子。

5.6.9所有脚手架必须水平及垂直的安装在坚固的基础上。

六、安全生产管理

6.1施工现场进行封闭管理制度，生活区与施工区分离，非施工人员禁止入内，大门口设专职保安员，严禁无进场培训人员上岗作业，对进场的工人进行安全知识教育。

6.2安全施工要求：现场排水设施齐全，保持畅通，作业中使用剩余材料及现场拆下来的模板，脚手架杆件、剩余料和废料都随时清理回料场。油漆及稀释剂和其他对人体有害的物质，放在通风良好、严禁烟火的专用仓库。严禁在施工现场违章指挥和违章作业。

6.3特种作业要求：对进入施工现场的特殊工种作业人员，必须有进行专门的安全技术培训，并经考试合格持有效证件上岗。

6.3临时用电要求：工程临时用电按照三相五线制，实行两极漏电保护合理布置，临时用电系统现场所用配电箱，以购置符合部分标准的定型产品。施工现场临电用电系统的配电箱，设置围栏，并配以明显的安全警示标志。

6.4安全防火要求：施工现场的电气焊、防水作业所用明火工种，必须严格执行用火审批制度；木工加工区内严禁吸烟和明火作业，工作完毕应拉闸断电并检查确认无火险后方可离开。

七、安全工作管理目标

对班组作业前后所处环境进行安全检查，班组之间开展安全检查，共同遵章守纪；经理、工长、安全员及安全值班人员日常巡回安全检查；执行公司安全生产文明施工年度计划和月份工作重点，实行领导安全值班制度，组织安全检查，针对施工生产中的安全隐患制定整改措施，予以解决并按时复查；以文明施工促进安全防护规范标准，预防事故的发生，把事故降低为零。