安全及文明施工监理实施细则

一、监理依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《建设施工安全检查标准》JGJ59-99

3、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》

4、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》

5、《深圳市建设工程现场文明施工检查评分标准》

6、《深圳市施工现场“突发公共卫生事件”应急预案》

二、工程概况

（空白）

三、安全文明施工监理工程师岗位职责

1、全面熟悉合同条款、安全监理规范、设计图纸、施工组织设计，制定本合同段的安全文明监理实施细则。

2、在各单位、分部、分项工程开工前，负责对施工单位的安全文明工作进行全面的检查，包括用电、机械、人员、安全教育等各方面，并将检查结果报告总监理工程师。

3、在工程施工中，设立安全文明施工监理控制点，对控制点加强监理力度，逐项加以落实。

4、做好安全检查记录、安全旁站监理记录，按月提交安全监理月报。

5、协助总监理工程师，做好安全事故的处理工作。

6、完成总监理工程师交办的其他工作。

四、安全文明施工监理工作程序

（一）事前控制

- 审查总承包单位的安全资质；

2、审查总承包商的安全文明施工保证体系。

3、协助参建各方拟定安全生产协议书（业主——承包商，总包——分包）；

4、制定安全监理程序；

5、审查施工组织设计中的安全文明技术措施和专项安全生产技术方案；

6、检查开工时进入现场的施工机械、施工材料和人员的安全状态；

7、检查承包商安全设施和设备（如吊笼、漏电开关、安全网等），进入现场时的安全状态；

（二）事中控制

- 审查各分包单位有关安全生产的文件；

- 审查进入现场的各分包单位的安全资质和危险性作业人员持证上岗情况；

- 审查承包商提交的施工方案中的安全技术措施。

- 审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施。

- 审核并签署现场有关安全生产和文明施工措施费签证文件，并督促落实。

- 现场监督与检查，包括定期联合检查、日常巡视检查和对事前安全的关键部位和关键工序实行旁站监理。

- 如遇到下列情况，可下达“暂停令”

（1）施工中出现安全异常，经提出后，承包商未采取改进措施或改进措施工不符合要求时；

- 对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；

- 安全设施未经自检而擅自使用时；

- 擅自变更设计图纸进行施工时；

- 使用设有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；

- 未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入现场施工时；

8、对于施工单位拒不执行“暂停令”，继续进行违章作业时，监理应及时通知建设单位，并报告安检机构和有关行政主管部门。

9、对于施工现场出现的“突发事件”，监理应按照深圳市有关规定，监督施工单位采取有效措施加以控制，并及时上报。

（三）事后控制

- 督促承包商做好交接前的成品保护工作和现场安全保卫工作。

- 认真总结施工安全管理的经验和教训，尤其是对安全事故分析处理及防范措施的制定。

附图：施工安全控制流程

现场文明施工控制流程

五、安全文明施工监理控制点

（一）施工安全监督登记检查

施工安全监督登记证号：

（二）施工单位安全资质核查

施工单位（总承包）安全资质证书：

（三）安全、文明施工保证体系及责任制（含三级安全教育）核查

已建立/未建立

（四）项目经理、安全员持证上岗核查

项目经理证书：

安全员证书：

（五）特种作业人员持证上岗核查

电工证书：

金属焊（切割）工证书：

架子工证书：

起重工证书：

场内机动车辆驾驶员证书：

（六）危险性作业人员持证上岗核查

桩机操作工证书：

附墙升降脚手架操作工证书：

塔式起重机拆装工证书：

井架拆装工证书：

塔式起重机指挥证书：

卷杨机操作手证书：

人工挖孔桩操作手证书：

（七）危险作业专项安全认证核查

附墙升降脚手架安全认证书：

垂直运输设备安装与拆除安全认证书：

人工挖孔桩安全认证书：

桩机安全认证书：

（八）防护用具备案证核查

安全网备案证书：

安全帽备案证书：

安全绳备案证书：

漏电保护器备案证书：

钢管备案证书：

扣件备案证书：

（九）施工组织设计审查

施工安全措施     有/无

文明施工措施     有/无

雨季施工措施     有/无

（十）专项安全施工方案审查

基坑支护工程：有/无

桩基工程：有/无

脚手架工程：有/无

起重吊装工程：有/无

高支撑模板工程：有/无

施工用电：有/无

垂直运输机安拆：有/无

爆破作业：有/无

建构筑物拆除作业：有/无

其它：有/无

（十一）特殊作业报批核查

夜间、午间连续作业报批：有/无

淤泥渣土排放：有/无

（十二）安全施工检测或核查

高支撑模板设计计算书：有/无

脚手架设计计算书：有/无

脚手架荷载试验：有/无

机械设备检测：有/无

六、安全文明施工旁站监理范围及内容

- 土方工程

1、基坑（槽）、管沟土壁支撑的施工；

2、基坑（槽）、管沟的挖土工作业；

- 爆破工程

1、炮眼施工；

2、爆破和实施过程

- 防腐蚀工程

- 拆除工程

- 起重吊装工程

大型机械设备（塔吊、施工电梯、井字架、桩机等）的安装与拆除。

- 模板工程

1、支撑体系的安装与拆除；

2、高支模的施工；

3、大模板的吊装、堆放；

（七）脚手架工程

脚手架安装与拆除

（八）高处作业工程

作业环境的安全防护措施、作业人员的安全装备

（九）焊接工程

现场的施工安全保证措施

（十）其它工程

如人工挖孔桩、隧道工程等的气体测试，吊架的安装与拆除等。

施工安全控制流程

熟悉施工安全法规、规则及标准

对施工图中影响建筑工程安全因素提出改进建议

对施工场地环境安全隐患提出纠正措施

承包商报送施工组织设计（或施工方案）及报审表

监理审查施工组织设计中（或施工方案）施工安全技术措施

安全资质

安全保证体系

安全组织机构及人员配置

安全管理制度

安全生产操作规程

特种作业人员管理

施工机械设备技术性能及安全条件

安全生产预防措施和纠正措施

不合乎规定

总监签署审批表

合乎规定

按国家《建筑施工安全检查标准》进行监督检查

承包商纠正措施

监理巡视、平行检验或旁站监理

组织现场联合检查

工程例会提出安全预防措施

按安全事故程序进行

施工用电

施工机械专项安全认证

起重吊装

防护用品备案证核查

安全生产管理和文明施工管理

脚手架、基坑支护、模板工程

特殊工种和危险性作业人员持证上岗

“三宝”、“四口”“五边”防护

严重安全隐患或异常情况

不满足检查标准

检查结果

发出工程的暂停指令

发出整改通知

满足检查标准

进入正常施工状态

现场文明施工控制流程

熟悉文明施工法规、标准

承建商报送《施工组织设计》及报审表

监理审查施工组织设计中现场文明施工设计或专项方案

承建商纠正措施

现场文明施工管理机构

施工现场总平面布置图

临时建筑物、道路、硬地化等单体设计

现场污水处理和排放设计

现场工程标志“五牌一图”设计

卫生、消防和治安管理等制度

现场围栏和大门设计

粉尘、噪音控制措施

不合乎规定

监理发出整改通知

总监签署审批表

合乎规定

按深圳市《现场文明施工检查评定标准》进行监督检查

监理巡视

组织现场联合检查

工程例会提出文明施工预防措施

不满足评定标准

满足评定标准

承建商纠正措施

工地围栏和大门的材质和做法

“五牌一图”设置醒目并齐全

临时设施构造、消防、用电、通风设施

粉尘控制、垃圾控制、污染控制、噪音控制、和施工许可证申请

现场、宿舍卫生、安全和保卫管理制度及措施

成品、半成品及原材料分类堆放整齐

食堂卫生设施和许可证及健康证明

场地、道路硬地化及污水排放措施

检查结果

进入正常施工状态

监理发出整改通知