目录

第一章 概述	2

第二章 系统结构	2

第三章 系统功能特点	3

第四章 系统配置	5

# 概述

中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设，严峻的社会治安形势，需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下，建设满足防范功能及可靠性需求的安全文明小区防范防盗报警网络系统，是当前急需解决的课题。

作为一个可行的住宅小区联网报警系统，必须满足集中监控，系统容量大，防范功能齐全，性能价格比高等要求。

# 系统结构

×××住宅小区联网报警系统是采用大型报警控制主机，利用总线扩充的优势，满足住宅小区报警系统的大容量联网和高可靠性的要求。同时，在每家每户使用CONWIN AK8002布撤防键盘或AK8104中文液晶显示键盘控制所接的探测器防区的布撤防，可达到防抢防窃的功能，还可以增加24小时类型防区供防火和防煤气泄漏等使用。而在集中监控方面，使用×××V1.0系统软件，可监控所有用户的布撤防、报警等状态；还可以选用CW6116联动输出模块，驱动LED地图显示板或CCTV、灯光等设备，提高系统的自动化程度和集成度。

住宅小区联网报警系统结构图

# 系统功能特点

①    AK8002家庭报警系统

使用AK8002布撤防键盘以密码布撤防控制室内探测器工作。

两个使用线末电阻监控，具防破坏能力的可编程防区，可用PIR或双鉴器监控室内及门磁监控周边大门或窗户；且键盘内置两个紧急按钮，可做有声和无声紧急报警。

两种布防方式，外出布防适合上班布防，留守布防适合夜间睡觉布防。

可驱动警号现场报警，或者设置为电动门驱动，由密码开门。

常开或常闭输出方式报告警情，可选择辅助输出报告布撤防情况。

①    AK8104家庭报警系统

使用AK8002布撤防键盘以密码布撤防控制室内探测器工作。

中文液晶显示各种状态，操作方便直观

4个使用线末电阻监控，具防破坏能力的可编程防区，可用PIR或双鉴器监控室内及门磁监控周边大门或窗户；且键盘内置两个紧急按钮，可做有声和无声紧急报警。

两种布防方式，外出布防适合上班布防，留守布防适合夜间睡觉布防。

可驱动警号现场报警，或者设置为电动门驱动，由密码开门。

常开或常闭输出方式报告警情，可选择辅助输出报告布撤防情况。

②    大型报警主机联网

每台主机可扩充多个防区，可同时接入多户家庭。

使用总线扩充防区，所有防区并接在两芯线上。

主机所有防区设置为24小时无声防区，即时报告警情。

1户家庭使用1个防区报告警情，使用2个防区还可同时报告布撤防情况。

③    ×××集中监控

分区多层电子地图显示用户位置及状态，报警自动弹出地图。

自绘分区地图及用户防区图。

可使用显示板监控方式，集中显示用户状态。

多媒体操作，自定义不同报警及状态声音，提醒操作员注意。

自定义的打印及显示模板，适应不同小区需要。

通过一个专门的CW2104接口可在1个电脑串口上接4台报警主机，而通过CW2104接口级联的方式，可以无限制地接入报警主机的数量，充分满足最大型系统的要求。

方便的系统维护功能，可自动备份报警资料。

可选用CW6116联动输出模块，组成LED电子显示屏显示所有用户状态。

可使用巡更按钮或PK7001巡更键盘完成巡更功能。

# 系统配置

型号

说明

数量

家庭部分

AK8002控制键盘

或AK8104中文液晶显示控制键盘

控制布撤防操作

移动探测器

可根据需要选择PIR或双鉴器

门磁

根据需要选用表面或隐藏安装

警号

根据需要选用

总线扩充器

把键盘开关信号转为总线信号传输

每户可用1或2个扩充防区

小区接警部分

大型报警控制主机

可扩充多个防区

根据需要定

串行接口

把主机的报警信号变成串口信号输出

每台主机1个

×××软件

采用多媒体方式集中监控所有家庭的状态

管理电脑系统

奔腾100以上电脑，32M内存，60M以上硬盘空间，中文WIN95或WIN98操作系统

CW2104串口扩充模块

1扩4串口接4台主机，并且可用级联方式扩充任意数量串口

根据需要定

（选用）

CW6116联动输出模块

每个可输出16个联动开关，可驱动LED地图板显示所有用户状态，最多可使用127个

根据需要定

（选用）

CW2201串口总线模块

配合CW6116使用，所有CW6116并联连接在该总线上