目录

第一章 系统项目概况	2

第二章 系统设计原则和标准	3

第三章 系统总体设计和实现功能	6

第四章 系统设计	10

# 系统项目概况

1.1办公楼概况

中国电气进出口联营公司办公楼地处朝阳区CBD中心，地理位置优越，是适合现代商务办公的智能化办公楼。办公楼配套设施完善，有大型中央空调，直梯一部。地下1层，地上部分7层，该办公楼大体分为两个部分，其中三层以上为本公司办公自用，其他房间为外租。地上二层左边第一间房间预设为弱电总机房，即：电话机房、CCTV系统控制、消防控制室等。

为适应本大楼安全保卫，体现先进、实用、开放、灵活、可靠、经济的原则，安全保卫系统的设计采用目前最先进的计算机网络技术，多媒体系统集成技术，将电视监控、报警系统集成为一个安全保卫自动化管理系统，实现对整幢大楼的安全管理与监控，为业主提供一个先进、规范、完善的安全技术防范体系。

1.2建议

从公共安全防范体系的角度来说，技防、人防和物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。采用高科技的手段，预防入侵、盗窃、抢劫等违法犯罪和重大政治事故，就是技防――安全防范工程――所要解决的问题。

建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安防系统，使其作为一个有机的整体对整个大楼进行监控和管理，并接入大楼智能化管理系统。这是建立安防系统着重要达到的目标。

有效地对所有通道进行科学有序的管理；利用报警系统对无人活动时的重点区域财务室进行自动监测；利用CCTV系统的可视手段满足监督管理要求及发生案件后的查证；从而有效地提高预防和抵抗事故、灾害的发生和加强防御控制的能力；提高工作效率、综合利用保安人员和安全防范工程为大楼安全服务（如可作为消防系统的火灾复核确认及其指挥、调度、疏散的管理手段等），是安防系统建设的总要求。

# 系统设计原则和标准

2．1．设计原则

我们在设计中国电气进出口联营公司大楼安防系统时遵循以下原则：先进实用；可靠稳定；升级维护；符合实际需求。

先进实用――在中国电气进出口联营公司安防系统设计中，先进实用的原则必须贯彻始终。所谓先进是指要求采用的产品和系统是当代先进计算机技术的应用结果。具体体现为：

智能化――在安防系统中采用的产品和系统必须具有智能特征――自主编程、记忆功能、防撬防剪；前端设备与系统必须有良好而可靠的通讯能力和故障自动检测、报警功能；前端设备还要具有独立工作的能力，内置的CPU能独立的处理所有的工作过程。

多媒体化――在安防系统中采用的产品和系统，还必须应用计算机多媒体技术，具有良好的人机界面，使系统管理人员能方便地学习和操作系统完成安防值班任务。

网络化――在计算机网络技术高度发展和广为应用的现代，设计完成的安防系统中所采用的产品和系统，必须应用了计算机网络技术。而不提倡采用非网络技术应用产品，因为它们在新的世纪中将很快被淘汰。本方安中采用系统具有局域网授权浏览功能。

所谓实用是指要求所采用的产品和技术经过了市场的考验，能满足目前安防系统的需要而无华而不实之嫌。具体体现为：

成功的应用性――系统设计时采用和产品和系统，必须是经过了一定时间市场考验的成熟产品，特别是在中国应有成功的应用案例。

合理的配置性――系统设计时，应对需要实现的功能进行合理的配置，并且这种配置是可以被改变的，甚至在工程完成后，这种配置的改变也是可能的和方便的。

良好的操作性――系统的前端产品和系统软件均有良好的学习性和操作性。特别是操作性，应使一般文化水平的管理人员，在有基本电脑操作水平的情况下通过培训能掌握系统的操作要领，达到能完成值班任务的操作水平。

可靠稳定――设计安防系统时的第二个必须遵守的原则是保证系统的可靠稳定运行。这个原则要兼顾到三个方面：

系统运行可靠――系统的运行要求可靠。要求从计算机的配置到系统的配置、前端设备的配置都要仔细考虑这个问题，对所有的设备进行认真的可靠性认证。

保存和恢复设置方便――在实际运行中，即使系统的故障率非常低，也会因为各种意想不到的原因而出现问题。所以，在系统设计时，要考虑到设置数据的方便保存和快速恢复。

升级维护――即使是最先进的系统，也有随时间的推移而落后的可能。在系统设计中，我们选用产品和系统时，应充分考虑系统的升级和维护问题，主要体现在以下方面：

智能化升级――系统的软件是最有可能升级的，选用的系统管理软件必须有厂家的免费升级承诺。升级的操作应能由系统管理员即可完成，不需要繁复的操作和专门的技术。

模块化结构――为方便硬件的维护和升级，设计时采用的设备应为模块化产品。由其组成的系统应是模块化结构。这样，便于系统的维护和升级。

在线式维护――由于安防系统的特性，使得系统的工作不能停顿。因为一旦系统工作停顿，便会产生安防上的空白时段――漏洞。不能说有一段时间漏洞就一定会出现问题，但不能保证不出问题。所以，系统的维护必须是在线式的，即在系统不停止工作的情况下，可以更换单元的备件。

2．2．设计标准

系统设计时必须严格遵循国家或部委或地方的有关标准。

我们在设计中国电气进出口联营公司安全防范工程时，依照中华人民共和国有关公共安全行业标准、地方标准和其它相应标准或规范以及中国电气进出口联营公司的具体需求进行设计：

《智能建筑设计标准》EBD-03095

《安全防范工程工序与要求》GA/T75-94

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94GA/T75-94

《民用建筑电气设计技术规范》JGJ/T16－92

《电气装置安装工程施工及验收规范》BGJ232.90,92

# 系统总体设计和实现功能

3．1．系统平台

安防系统的操作平台，我们选择Microsoft Windows NT。作为新型的计算机网络操作系统，它具有让人十分乐意接受的优点：

高性能

Windows NT是Microsoft推出的32位高级网络操作系统。它的高性能来源于二个方面：32位地址空间和抢先式多任务处理。

32位地址空间支持4GB内存空间寻址，能使用户实现运行性能更高、速度更快的应用程序成为可能。

抢先式多任务处理方式，则使得用户可以并行运行多个任务，减少了Windows由于一个任务阻塞而导致死机的问题。

易用性

Windows NT具有与Windows一致的图形化操作界面，系统的管理和维护非常方便。NT内部集成了专门的管理向导，诸如：创建用户帐号、设置文件的访问权限、设置网络打印机，以及客户工作站的安装和维护任务等，都可以在管理向导的指导下一步步实现，大大降低了系统管理的复杂性。

安全性

Windows NT的安全性，达到国防部的标准。在对安全性要求较高的领域，如：金融、军事等，都可以使用Windows NT构造其企业网络。在其它如商业企业等，也日益重视网络的安全性。所以，Windows NT的应用越来越广。

开放性

Windows NT采用独立于处理器的可移植设计，除了支持Intel系统处理器外，还可以很好地在PowerPC、Alpha及MIPS处理器上运行。所以，Windows NT具有很强的跨平台能力。

Windows NT也是一个完整的网络系统，支持广泛的网络协议，能与目前流行的多种系统，如：Novell、Macintosh、Unix等实现相互联接。

如此的系统平台，也是目前国际、国内流行的主流配置。

3．2．系统构架

目前流行的5A智能大厦管理系统，一般是指BMS（Building Management System）或IBMS(Intelligent Building Management System)――智能大厦控制中心的计算机设备及其管理软件系统。5A是指以下5个系统：

·楼宇自动控制系统BA(Building Automatic Control System)：包括能源系统――配电、备用配电、空调、电梯；照明系统――公共照明系统、办公室照明系统、客房照明系统、大厦外用灯光照明系统等；给排水系统――给水系统和排水系统。

·消防自动控制系统FA(Fire Automatic Control System)：包括火灾检测报警系统、自动灭火系统等。

·安防自动控制系统SA(Security Automatic Control System)：包括门禁系统、电视监视系统、防盗报警系统等。

·办公自动化控制系统OA(Office Automatic Control System)：包括网络、数据库和共享数据信息等。

·通信自动控制系统CA（Communication Automatic Control System）：包括有线、无线通信系统、计算机网络系统等；公共广播音响系统和有线电视系统等。

在智能大厦管理系统中，安防系统是5A系统的重要组成部分，是整个系统中不可缺少的一个重要分支。

监控系统

报警系统

3．3．系统特色

多媒体界面化。在系统中，充分应用了计算机多媒体技术，用户界面亲切、直观，能方便地使用键盘或鼠标进行编程和操作；支持由系统管理员添加的地形图；所有设备均有代表其位置和工作状态的图标，这些图标可由系统管理对其进行添加和改动，进而使界面更个性化；当系统产生警报时，图标能活动，并发出声响报警，提醒系统管理员及时处理。所有这些多媒体技术的应用，均是为了提高软件的可操作性，并降低了对系统值班操作员要求的文化水平。

网络集成一体化。该系统是建立在Windows NT网络操作系统之上的安防系统，其具有网络功能是不言而喻的。计算机网络技术的飞速发展和应用，决定了计算机应用产品如果不能跟上网络技术发展就必然会很快被淘汰的命运。也正是采用了网络化的结构，使得大华数字硬盘录像系统能不断地开发出更多的应用模块，支持更多的工作站。

# 系统设计

安防中心是中国电气进出口联营公司安防系统的控制中心，也是安防系统的“司令部”。在物理位置上，它常常和消防中心放在同一间房内，或与消防控制联动，以方便系统间的联系和协调。

4．1．1．安防中心的系统功能

关于安防中心的系统功能，我们可以从以下几个方面来看：

安防中心的职能和人员要求。

安防中心安放和运行着大厦全部的安防、消防主机和计算机系统，是大厦的一个要害部门。

安防中心负责整个大厦的安防协调、指挥工作――

规定和调整系统设置要求并实行；

安排合理的值班员进行系统轮流值班；

负责监控主要的进入口和公共场所；

负责处理报警系统和监控系统发生的警报；

负责编制和执行巡更路线和计划；

负责提供对突发事件记录的声像、数字资料；

负责系统故障的报修；并在修理过程中对重要场所加派人手现场值班。

负责处警事件的训练――培训和演练。

在安防中心对系统进行操作的人员有三类：保安经理、系统操作员、保安值班员。对他们的要求主要如下：

保安经理――在系统中对有关的数据（值班情况、报警事件、巡更记录等）进行查询、汇总。

系统操作员――负责按领导的要求，完成对系统参数（控制管理、联动要求）的设置和维护；对值班员的培训和技术指导；对值班员的登录身份进行管理；对数据库的管理和维护。

值班员――负责完成值班期内的观察和报警处理。

（2）安防中心实现的功能：我们从二个方面来看安防中心实现的功能：

各子系统的功能――

报警子系统。报警子系统完成对设防区域（财务室等重点）的防入侵监测。报警子系统能完成对防区的自动或人工设防、撤防；能对布防点进行成组管理。系统中的报警信号从前端传至计算机和保安中心在2秒内完成，是一种可靠的实时系统。报警系统更有可以设定的联动输出点，完成现场的联动输出。

监控子系统。完成对设防区域的可视监控。可实现定时、巡回检视或按设定的预置点进行巡检；完成对前端摄像机的控制；在安防中心显示屏显示图像；同步适时录像等功能。

系统的联动功能――

安保系统中的联动功能是一个先进的，但是也是较复杂的功能。简单地说，在安保系统中的各子系统产生的报警，都可被设定为其它子系统执行某项动作、功能的联动信号。我们通过上图和下面的例子来理解系统联动功能的涵义；

火灾报警联动描述――当消防系统发出警报后，该报警信号传入报警系统。我们设计的安保系统将按编程设定发出指令给报警和CCTV子系统。报警子系统接获指令后，打开指定的照明灯为摄像机提供充足的光源，并输出报警信号。CCTV子系统接获指令后，开启或调用指定的摄像机，同时将图像调至中心大监视器，并进行录像。此时，还可有音频系统同步进行切换，使控制中心得到更多的现场信息。

入侵报警联动描述――当探测器发现入侵情况发出警报后，该报警信号传入报警系统。系统按编程设定发出指令给报警和CCTV子系统。报警系统立刻将警情发送到保安中心，同时通过电话自动拨打保安负责人的手机或座机，将警情发送给相关负责人。同时驱动CCTV系统，CCTV子系统接获指令后，开启或调用指定的摄像机，同时将图像调至中心大监视器，并进行录像。随着入侵者的运动，此时可人工对摄像机进行控制，跟踪入侵者直至抓获。

（3）安防系统功能的先进性。

安防一体化系统功能的先进性，主要在于其科学合理地应用了计算机网络技术和多媒体技术，将原先单独的功能系统集成为一个合理的安防平台，从而完成了各功能系统之间的切合。这是一个目前看来甚为完善的切合点。其完善主要体现在以下几处：

计算机网络技术和多媒体技术的应用，使单独的功能系统能得到了升华，使原本先进的系统更能跟上科技时代的发展步伐，提升了系统的性能和形象。

由于系统实现了同一数据库的网络化管理。所以，能方便地利用Internet或本地网络查看录像系统。

4．1．2．安防中心系统配置

安防中心系统主要分为三个部分：

（1）计算机系统

系统共配置工作站1个：监控工作站。

监控工作站应放在安防管理中心，由专人负责。

工作站的管理职能简述如下：

监控工作站。在监控工作站上安装CCTV管理系统，负责对监控子系统的管理。

（2）监控系统中心设备

在本方案中我们选用大华长时间数字硬盘录像机，简介如下：

实时监视功能

·具备多画面监视功能
·实时监视每一路录像的数据量
·通道保护

压缩方式

·视频压缩采用多种方式：MPEG4可变码流
·支持多路的视音频信号，每路视音频信号都由独立硬件进行实时压缩，声音与图像保持稳定同步

存储功能

·可内置1-8个IDE硬盘，硬盘的容量不限，硬盘无须格式化，即插即用，不会产生磁盘碎片

·硬盘工作管理采用非工作盘休眠处理，减少散热和功耗，延长硬盘寿命
·硬盘上文件可以选择覆盖式循环记录和非循环记录
·客户端电脑可通过网络下载硬盘上的文件，也可通过网络播放硬盘录像机上记录的文件

备份功能

·支持CD-RW光驱记录备份；通过USB接口硬盘进行备份
·通过网络备份

录放像功能

·多工操作,在每路实现独立全实时录像的同时可实现单路回放检索、网络监视、录像查询下载。

·多种录像模式：手动录像、定时录像、报警联动录像、动态检测录像。其中动态检测、外部报警更有预录功能。

·普通录像与报警录像均可实现快速检索。

·多种回放模式：X2、X4、X8倍快放、暂停、1/2、1/4倍速率慢放以及逐帧播放功能
·在客户端电脑上回放录像时可以显示事件发生的准确时间

报警联动功能

·具备16路外部电压量报警输入，并具备视频丢失报警、动态检测报警。报警设备可以是烟感探测器、温感探测器、红外探测器等。
·具备多路继电器开关量报警输出，便捷地实现报警联动及现场的灯光控制。
·报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏。
·无线报警(选配无线报警器)

云台控制功能

·支持通过RS485扩展接口通讯的云台解码器

·可扩展多种解码器协议，便于实现云台和球机控制功能。

通讯接口

·具备扩展接口，实现报警输入和云镜控制。

·具备RS232接口，可用于键盘的连接实现主控，以及与电脑串口的连接进行系统维护和升级以及矩陈控制等。

·具备一个标准以太网接口，实现网络远程访问功能。

网络操作功能

·可通过网络进行远程实时监视；

·云镜控制；

·录像查询及实时回放(回放质量与网络情况有关)；

·系统设置参数的修改以及系统的软件升级；

·与局端硬盘录像机的语音对讲；

·实现多画面预览(四、九、十六画面)，根据带宽可选择调整帧率或图像质量达到最佳的传输效果。

·远程的报警处理以及系统日志查看等功能。
·采用嵌入式TCP/IP协议及嵌入式操作系统，可以直接通过Windows自带的IE浏览器访问。
·管理模式：采用三级用户管理，密码方式确保合法用户方可登录。

（3） 报警系统中心设备

本方案中我们选用以色列报警报警系统，简介如下：

可用方便的遥控器进行布防、撤防、紧急等操作。

用户密码可长达六位数字，使系统的保密性大大增强。

系统所有的功能及数据均储存在记忆元件中，停电均不丢失。

内置电话拔号器，可将信息传递到中心和用户本人。

系统能自检，并把运行情况报告中心。

远程遥控，可以利用任何一部电话对系统进行撤/布防。

可对系统所处的状态进行各种编程设置，如警声方式、中心格式等。

具有"看门狗"功能，防止死机。

具有自动监测电话线功能，防剪线。

防区输入报警检测灵敏度可调，最大限度减少误报。

2、双鉴探测器

主要指标：

双技术。微波和被动红外双重鉴证以屏蔽不同的误报源，提供更高的可靠性和抗误报能力。

K－波段微波信号。更短的波长使微波视区更易控制。另外，短波长微波信号穿透能力受到限制，进一步降低了误报。

K-波段视区成型技术。在远区、中区和近区，被动红外和微波视区均能紧密配合，抗误报能力进一步提高。

加强型微处理器处理技术。

电子温度补偿。微波和被动红外均带多性能的温度补偿，以改善探测效果。

自适应式探测门限处理技术。微处理器根据现场环境，自动调整探测门限。

俯视区光路系统。能够及时发现探测器正下方的潜行者。

更快的捕获能力。单边触发的被动红外及更短的K－波段波长提供了更快的捕获能力。

防虫、防尘光路设计。全密闭设计排除了昆虫进入光路系统的可能性。

超薄外观设计。

财务报警子系统

4．2．1． 报警系统功能

随着微电子和网络技术的飞速发展,人们对重点区域的安全,提出了越来越高的要求。安全防范系统已经成为智能建筑中不可缺少的一项,其主要要求有“四防”，即防盗、防火、防燃气泄漏、防抢和紧急求助功能。当发生警情时，除了现场声光报警外，同时还向保安中心进行电脑联网报警，以便警情得到迅速处理。本报警系统具备以下功能：

1、报警主机功能要完善，除有防盗、防劫的功能外，还要能扩展到防火、医疗急救等报警，并将警情报到保安中心或相关部门。

2、操作使用要简便，带有"当班布防"功能，当工作人员上班时仍可将周围门窗防范起来，并留出自己活动空间。

3、设备质量可靠，报警准确无误，避免"狼来了！"的悲剧发生。

虽然报警设备品种繁多，但同时能满足上述要求的不多。世界著名品牌以色列ROKONET（乐可利）的高质量报警系统能完全满足上述要求。

4．2．2   报警系统配置

前端报警探头

智能型双元红外探头RK900R：保护范围：15米*15米*110度，带下视窗口，消除死角，采用微处理技术专利算法，有效消除误报；

（B）联网报警控制箱

报警系统的“心脏”部分是联网报警控制主机，业主每天通过操作键盘进行布防、撤防，报警时通过它将警情报告到预先设定的中心电话或负责人电话上。RP206联网报警控制箱是目前功能最完善的控制箱具有以下特点：

主机能区分6个不同的通用定义防区，配置8防区键盘，可以扩展到8个通用防区。

可以设定10个不同的用户密码，10个胁迫码。

主机自带电话拨号器和数字通讯器，通讯协议可以兼容国际流行格式，可以设定2组报警中心电话，方便将警情报告给管理中心，及时处理警情。

除2组报警中心电话外，主机可以另外设定两组业主电话（跟随电话），在将警情报告给中心后，同时可以通知到业主的手机或指定电话上，接通后，依警情的不同，能有3种不同的模拟的报警声音，也可以加上专用语音模块，可以有10秒左右的自有录音。

CCTV子系统

4．3．1．CCTV子系统功能

CCTV（监控）子系统是一种可视性的安保系统。无论在任何时候，CCTV系统均能向系统操作员提供现场的实况图像。CCTV系统中的录像系统可实现24小时录像。所以，当发生事件时，它又能提供以往的录像资料，为处理事件提供证据。

4．3．1．1．功能

CVTV子系统实现的主要功能、特点如下：

主要功能――

CCTV子系统主要完成对监视区域实现自动监视、录像管理功能。在CCTV的录像主机中，能对摄像机进行编组、设定巡检，能对快球设定预置点，响应报警时指定显示器，支持数字硬盘录像设备，图像字符叠加显示等等功能，都能在CCTV子系统中实现。

4．3．1．2．主要特点――

可视化管理。

在CCTV子系统中，系统操作员通过观察控制中心屏幕墙上的显示器，可以直观地观察被监控现场的连续图像。这些显示器与摄像机配合，可以是彩色的也可以是黑白。

录像备查。

所有的摄像机传来的图像，全部能通过画面处理器或是直接进入录像机进行录制，也能够由报警信号驱动录像机作报警录像。所有的录像资料可以进行回放，也可以设定条件后进行搜索。当应用数字硬盘录像设备时，这种功能变得非常强大：符合条件的画面能很快被搜索出来，供查看或用视频打印机打印出来。

操作方便。

系统操作者可通过CCTV专用键盘（和方向杆或方向球）或多媒体工作站的键盘、鼠标对CCTV进行操作：选择摄像机、控制摄像机（有云台时，可调节角度和方位；镜头为变焦型时，可调节焦点和焦距；等等）；选择显示器等。

适应性强。

在CCTV子系统中，根据不同场合的情况，选配了多种摄像机、镜头、云台、快球等设备。如：我们在光线变化较大的、环境色彩平淡的场合，选配黑白摄像机。在同等成本下，选择黑白摄像机时，可购得高清楚的摄像机和镜头。其产生的图像也可得到更高的清楚度。在大厅里，我们配置了一体化芸薹摄像机，可以观察大厅内四周的情况。在电梯里和楼梯口，配置了小型短焦摄像机，可以清晰地观察电梯内和楼梯口的情况。

方便升级、维护。

在CCTV子系统设计时，我们留有一定的余量，便于以后在系统中增加摄像机等设备。系统中的彩色摄像机和黑白摄像机可以更换，方便今后由于环境的变化而对摄像机提出新和要求。系统在维护时，可以不断电作业。在对单台摄像机进行维护时，系统中的其它部件不需要停止工作。

4．3．2．CCTV子系统配置

下面将主要设备的功能作一个较详细的介绍。

1、彩色转黑白一体机CC-822

1/4″ 彩色转黑白数码220倍一体化摄像机，自动22倍光学变焦镜头（F1.6-3.8,f=4-88mm）,10倍电子放大，480线，星光模式0.003Lux/F1.2,标准模式:0.1Lux/F1.2, 48区逆光补偿,OSD菜单多功能选项控制

3、彩色半球摄像机CC-400A

1/3“SONY CCD图像传感器，420线，0.1LUX/F1.2	标配F3.6mm镜头,自动白平衡,自动增益

4、十六路嵌入式硬盘录像机DH-1604

功能特性 实时监视功能 
·具备模拟输出接口和VGA接口，可通过监视器或显示器实现监视功能
·具备单画面/四画面/九画面/十六画面等多画面监视功能
·画面轮巡具备主输出口轮巡/多画面轮巡/单画面轮巡
·实时显示录像码流和每小时占用空间 
压缩方式 
·视频压缩采用多种方式：MPEG4限定码流、MPEG4可变码流
·支持16路的视音频信号，每路视音频信号都由独立硬件进行实时压缩，声音与图像保持稳定同步

存储功能

·可内置1-8个IDE硬盘

·硬盘工作管理采用非工作盘休眠处理，减少散热和功耗，延长硬盘寿命

·硬盘上文件可以选择覆盖式循环记录和非循环记录

备份功能

·通过IDE接口支持CD-R光驱实现光盘刻录备份（DH－DVR1204、DH－DVR1604无此功能）

·通过USB接口进行备份（DH－DVR1204、DH－DVR1604无此功能）

·客户端电脑可以通过网络下载硬盘上的文件进行备份

录放像功能

·多工操作,在每路实现独立全实时录像的同时可实现单路回放检索、网络监视、录像查询下载。

·多种录像模式：手动录像、定时录像、报警联动录像、动态检测录像。其中动态检测、外部报警更有预录功能。

·录像回放：在录像回放时还可进行画中画或多画面实时监视客户端网络可以回放硬盘录像机上记录的文件

·普通录像与报警录像均可实现快速检索。

·多种回放模式：X2、X4、X8倍快放、暂停、1/2、1/4倍速率慢放以及逐帧播放功能
·回放录像时可以显示事件发生的准确时间

报警联动功能

·具备16路外部电压量报警输入，并具备视频丢失报警、动态检测报警。报警设备可以是烟感探测器、温感探测器、红外探测器等。

·具备多路继电器开关量报警输出，便捷地实现报警联动及现场的灯光控制。

·报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏

芸薹控制功能

·支持通过RS485扩展接口通讯的云台解码器

可扩展多种解码器协议，便于实现云台和球机控制功能。

通讯接口

·具备10芯专用扩展接口，实现报警输入和云镜控制。

·具备RS232接口，可用于调制解调器(modem)连接以实现通过电话线的网络操作，也可用于键盘或矩阵的连接实现主控，以及与电脑串口的连接进行系统维护和升级等。

·具备一个标准以太网接口，实现网络远程访问功能。

网络操作功能接口

·可通过网络进行远程实时监视；·客户端具备16画面同时监视功能
·云镜控制；

·录像查询及实时回放(回放质量与网络情况有关)、下载；

·远程的报警处理以及系统日志查看等功能。

·采用嵌入式TCP/IP协议及嵌入式操作系统，可以直接通过Windows自带的IE浏览器访问。
·管理模式：采用三级用户管理，密码方式确保合法用户方可登录。