XXXX项目外脚手架施工组织设计

- 工程概况：

XXXX项目系厦门市XXXX房地产开发有限公司新开发小区，位于XXXX南侧、XXXX东侧；小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成，总建筑面积87597.61m2，小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等服务设施，小区绿化面积23000m2，绿化率40%以上；小区道路畅通，并设有地下室，首层架高停车场。本工程均采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下：

[搭设参数] 立杆纵距(La)为1.5M，立杆横距(Lb)为1.0M，步距(h)为1.8M.连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La.搭设高度(H)为23.4M(13步)。竹杆平均外径(D)为0.09M，平均内径(d)为0.072M.竹材弹性模量(E)为1.0E7 KN/M2，抗弯强度容许值([бbw])为2.5E4 KN/M2.

[荷载计算] 施工均布活荷载：结构用脚手架Qk=3KN/M2，装饰用脚手架Qk=2KN/M2.竹脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35KN/M2和每根竹立杆所承受的杆自重Gkp=01.07KN.

一、杆件与地基强度验算

(一)横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆)

不组合风荷载:Sgk+Sqk=M/W=10407.89KN/M2

<[бbw]=2.5E4KN/M2.

式中：Sgk、Sqk——分别为永久作用效应和可变作用效应

M——计算截面最大弯矩。M=2.35*La*Lb^2/8=0.44KNM.

W——计算截面净截面抵抗矩。W=0.05796D^3=0.0000422M3.

横向水平杆抗弯强度满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求。对于纵向水平杆受力，一般有La<2Lb,上述验算即可。

(二)地基承载力验算

不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN

地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时，要提供支承力为2.84KN.(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值。)

二、节点强度验算

不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2=1.77KN

节点满装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时，要提供抗滑力为1.77KN.

三、风荷载作用下连墙件验算

根据公式：Wk=βzμsμzW0，Nw=Wk*hw*Lw

式中：W0——基本风压(KN/M2)，由W0=V0^2/1600算得；

μz——风压高度变化系数，按GBJ 9-87表6.2.1取值；

βz——高度z处的风振系数，这里取1；

μs——风荷载体型系数，完全封闭μs=1.0，网状封闭μs=0.5，完全敞开μs=1.3φ(φ=挡风面积/迎风面积)；

Nw——单个连墙件所受风载  (KN)。

将计算结果列表如下。

脚手架最高处(约30M)不同封闭、风力下单个连墙件最大受力(KN)表(表1)

相当风力     六级    七级    八级    九级    十级    十一级以上

完全封闭     1.52    2.33    3.42    4.75    6.44     8.48

网状封闭     0.76    1.16    1.71    2.37    3.22     4.24

完全敞开     0.11    0.18    0.26    0.37    0.50     0.66

以上风力不是本地区30年或5年重现期最大风力值,只是根据施工现场六级风力以上要停工的有关规定,参照六级风力以上的相应风速值近似算得。

四、脚手架整体稳定承载力验算

（此处拷贝脚手架排架假设的简化与计算简图）

不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN

<Pcr/KKH'=3.66KN

式中：Pcr——用平面有限元理论(如图1)直接算得的脚手架整体稳定临界力；

Pcr=11KN

K——安全系数 取3.0；

KH'——搭设高度调整系数，当H>Hj(标准限制高度25M)时:

KH '=1+0.005(H-Hj)(无量纲)，这里KH'=1；

稳定承载力满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求。

稳定承载力目前尚不能组合风荷载验算。

五、施工要点综述

1、连墙件、节点和各类支撑等脚手架构造必须按照《福建省竹脚手架安全技术规范》(或相关规程)施工；

2、要注意选用优质毛竹和各类材料，使用期间材性或结构性能下降时，要重新验算或加固；

3、地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时，要提供支承力为2.84KN(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值)；

4、节点满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时，要提供抗滑力为1.77KN；

5、风荷载作用下，连墙件受力必须满足表1的要求。施工过程中，不得以任何理由随意拆除连墙件；

6、六级风以上，要停止施工。并且在风前风后要做好安全技术检查和修整。

六、安全操作注意事项

1、 搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。
2、 竹脚手架的立杆、顶撑、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7．5厘米，小横杆直径不得小于9厘米。达不到要求的，立杆间距应缩小。青嫩、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。
3、 木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽。扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。
4、 竹片脚手板的板厚不得小于5厘米，螺栓孔不得大于1厘米。螺栓必须打紧。竹编脚手板必须牢固密实，四周必须用16＃铁丝绑扎。
5、 脚手架的绑扎材料应采用8'镀锌铁丝或塑料蔑，其抗拉强度应达到规范要求。
6、 竹脚手架必须采用双排脚手架，严禁搭设单排架。立杆间距不得大于1．2米，宽度不得大于回米，且应采用四根大横杆。
7、 竹立杆的搭接长度和大横杆的搭接长度不得小于1．5米。绑扎时小头应压在大头上，绑扎不得少于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑两根，再绑第三根，不得一扣绑三根。
8、 脚手架两端、转角处以及每隔6－7根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于60度，架子高度在7米以上，每二步四跨，脚手架必须同建筑物设连墙点，拉点应固定在立杆上，做到有拉有顶，拉顶同步。
9、 主体施工时在施工层面及上下层三层满铺，装修时外架脚手板必须从上而下满铺，且铺搭面间隙不得大于20厘米，不得有空隙和探头板。脚手板搭接应严密，架子在拐弯处应交叉搭接。脚手板垫平时应用木块，且要钉牢，不得用砖垫。
10、 翻脚手板必须两个人由里向外按顺序进行，在铺第一块或翻到最外一块脚手板时，必须挂好安全带。
11、 斜道的铺设宽度不得小于l．2米，坡度不得大于1：3，防滑条间距不得大于30厘米。
12、 脚手架的外侧、斜道和平台，必须绑l-1．2米高的护身栏杆和钉20－30厘米高的挡脚板，并满挂安全防护立网。
13、 砌筑用的里脚手架铺设宽度不得小于1．2米，高度应保持低于外墙20厘米，支架间距不得大于1．5米，支架底脚应有垫木块，并支在能承重的结构上。搭设双层架时，上下支架必须对齐，支架间应绑斜撑拉固，不准随意搭设。
14、 拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时，必须有专人看管，周围应设围栏或警戒标志，非工作人员不得人内。拆除连墙点前应先进行检查，采取加固措施后，按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业。
15、 拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。
16、 拆下的脚手杆、脚手板等材料，严禁往下抛掷。

XXXX项目外脚手架施工组织设计

编制：

审核：

审批：

编制单位：厦门XXXX工程建设有限公司 
        二00一年四月二十日