北京三里河南区危改工程

（1#、2#楼）

外

平

网

施

工

方

案

南通三建一处三里河项目部

主楼结构及装修施工采用外挑安全平网，作为防坠落及下层施工的安全防护设施，二层设6M平网，以后每隔四层设3m 平网。二层设挑平网有利于下部施工和材料放置。

1、材料要求：

平网系双层网，第一层为大目尼龙网，第二层为密目式安全网。骨架采用扣件式钢管脚手架，Ф48脚手架钢管外观要顺直，不得采用弯曲和锈蚀严重的钢管作为骨架，钢管应认真挑选，并油漆成统一醒目颜色。安全网应有出厂合格证，并符合国家验收标准。

2、构造要求：

施工时应严格按照国家及北京市有关安全技术规程和施工方案、技术交底施工，操作人员应身体健康并持有特殊工种上岗证。

本平网支撑架利用大模板螺栓孔固定Ф48钢管，外侧连以两根顺水杆，作为支撑架的上、中、下支座。外挑杆长度8.5m，@2500，与墙面倾角为30～45°，拉杆长度4.5m，@2500，一头固定在中支座上，一头固定在挑杆上的中顺水杆上。另设4道通常顺水杆。安全网挂在上顺水杆和上支座的顺水杆上。具体构造详安装节点图。

3、安装要求及注意事项：

安装时，应先安装支座，首先将Ф48短管穿入螺栓孔内，用扣件在内侧固定作为短管的限位装置，在外侧靠墙位置安装第一道顺水杆同时也作为限位杆，然后安装第二道顺水杆，下支座安装好以后，再安装中、上支座。遇柱等特殊部位，要作特别加固处理。

支座安装好以后，分片安装骨架，临时固定在墙立面处。将安全网的一侧固定在挑架骨架的外上顺水杆上，另一侧接长绳索留在室内，同时用长绳索拉住骨架外、中顺水杆，这些绳索头宜固定在窗口部位用钢管制作的不能滑出室外的支座上。用人控制慢慢将留绳松下至外挑位置，将安全网的内侧固定在上支座上，连接长向接边，连接中部钢管拉杆，连接各片之间的顺水杆，并使其保持在一条直线上，再次调节平网使其拉紧。转角节点处两顺水杆也应相连。

施工时上下应有专人指挥，工人在室外操作应系好安全带。

安全网的拆除：拆除安全平网时，首先应拆除各片顺水杆及安全网在长方向之间的连接，拆除骨架拉杆在中支座上的连接，将网及外挑架用绳拉回至靠墙位置，然后逐一拆除网及各杆，最后拆除各支座。

安装节点图附后。