外墙脚手架施工方案

根据业主提出的要求，结合本工程的特点及工期、质量等要求，外墙脚手架采用全封闭式钢管脚手架。

一、材质要求

1、采用外径为48mm、壁厚为3.5mm的无缝钢管，立杆和大横杆的长度为4-6m，小横杆为1.2-1.3m,对有严重锈蚀、弯曲、压弯、压扁（损伤和有裂缝者）严禁使用。

2、直角、回转、对接均采用铸铁扣件，对有脆裂、变形、滑落等现象的扣件应进行筛选，扣件螺栓刷上机油。

3、搭设前对所有需用的钢管、扣件由材设部门进行筛选，进行检查，严格实物验收，施工现场方可使用。

4、竹篱笆宜横向密编，纵片不少于5道，每道应用双片，横向应一正一反，且周边应用两根竹片对面夹紧，并打眼穿铁丝扎牢，竹片宽度不得小于30mm，厚度不得小于8mm，不能用腐朽的毛竹制成。

5、密目网、小挑网应有准用证和合格证。

二、搭设方案

1、采用双排立杆搭设，离墙0.25m，立杆间距纵向1.80m，横向1.05m，步架高1.8m。

2、搭设最大高度为22.0m。

3、搭设程序：

地基处理、弹线、摆垫铁→竖立杆、设扫地杆→搭设水平杆→接立杆、附墙壁设置、铺脚手板→搭设栏杆→挂小挑网、安全网。

三、脚手架的基本要求

1、具有足够的稳定性和承载力，保证在施工期间所规定的荷载或在气候条件的影响下不变形、不摇晃、不倾斜，能够确保操作人员的人身安全。

2、构造简单，搭设、拆除、搬运方便，使用安全。

3、外架的宽度、高度、离墙距离能满足工人操作、材料的设置和运输的需要，一切按有关外墙脚手架的操作程序进行。

4、要有足够的面积满足堆料、运输、操作和行走的要求。

5、要因地制宜、量材施用尽量节约用量。

四、技术要求

1、地基处理，按文明施工要求，施工现场需设硬地坪，在回填土时应分层夯实，平整，浇筑临时散水坡厚50，宽度应为160。

2、接地件借用土建房屋接地件，接地线宜采用断而不小于12mm²的铜导线，厚度不小于3mm的扁铁。

3、接地件与接地线连接宜采用焊接，焊接点长度为导线直径的6倍以上或扁铁的2倍以上，如采用螺栓连接，接触面不得小于接地线面积的4倍，螺栓直径应不小于9mm。

4、接地线与脚手架连接应用两道螺栓卡箍，接触面应不小于1000mm²，连接时，应将接面的油漆清除干净，并涂中性凡士林，在有振动的地方，螺栓上应另加弹簧垫圈。

5、防雷措施施工完毕后应测量接地电阻，合格后方可使用。