目    录

第一章 安全目标	1

第二章 安全管理组织	2

第三章 施工安全措施	3

第一节 安全管理措施	3

第二节 打桩工程	3

第三节 “三宝”、“四口”及临边防护	3

第四节 脚手架	4

第五节 施工用电	4

第六节 施工用外电梯	5

第七节 塔吊施工	5

第八节 井架	6

第九节 中小型施工机具	6

第十节 消防安全	7

第十一节 现场平面管理	7

第四章 特殊季节施工安全措施	8

第一节 台风、雨季施工安全措施	8

第二节 高温季节施工安全措施	8

# 安全目标

杜绝各大伤亡事故，一般事故频率小于2‰。

# 安全管理组织

建立以项目经理【××××××】为首的安全生产管理小组，以及由公司至项目经理部各职能部门至各专业班组的安全施工责任保证体系。安全管理组织机构图如下所示：

# 施工安全措施

## 安全管理措施

1、安全生产责任制：建立以项目经理为首的安全保证体系，执行国家《建筑安装工程安全技术规程》及省、市有关法规、条例、标准等；建立、健全各级安全生产责任制与专业班组签定经济承包合同的同时，必须签订安全生产协议书，明确安全指标及奖罚办法。

2、安全教育：树立“安全第一”的良好风尚，新职工进场必须进行全面系统的“三级安全教育”，即公司、项目经理部、班组的教育，建立教育记录档案。

3、安全技术交底：每一分部分项工程均需安全技术交底，坚决做到交任务必须交安全，被交底人以书面形式接受交底。

4、持证上岗：特种作业人员必须持证上岗，上岗证按规定交审，不得超期使用。

## 打桩工程

1、机具进场要防止碰撞电杆，以免造成事故。

2、在打桩过程中遇有地坪隆起或下陷时，应随时对机架及路轨调平或垫平。

3、机械司机在施工操作时要精神集中，不得随便离开岗位，并经常注意机械运转情况，发现并经常及时纠正。

4、在已钻成的孔尚未浇砼前，必须用盖板封平。

## “三宝”、“四口”及临边防护

1、进入施工现场必须戴帽安全帽，高处作业应系安全带。从二层楼面起，在脚手架内侧悬挂密目式安全网。

2、对预留洞口应铺盖合板封闭，底层或裙楼出入口处搭设安全防护棚，不做出入口的应封闭。楼梯口设1.2m以上高钢管防护栏杆并安装照明设施，阳光、楼面、主裙楼屋面等临边作防护栏杆。

## 脚手架

1、本工程使用扣件式钢管脚手架，其搭设与拆除均应按照国家、省市有关工艺、标准执行。

2、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。

3、严重锈蚀、变形、裂缝、螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。

4、不宜采用承插式钢管做底步立杆交错使用。

5、禁止钢竹、钢木混用；禁止扣件、绳索、铁丝混用。

6、拆除脚手架要统一指挥、上下呼应、动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

7、拆除时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防发生事故。

## 施工用电

1、施工现场用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑工程施工现场供电安全规范》。

2、现场用电由专人管理，施工前由电气安全负责人编制临时用电组织设计及对电工、机械工等进行用电安全技术交底。

3、架空供电线路采用“三相五线制”，电杆应装设横担和绝缘子，拉力绝缘子距地面不得小于2.5m，。

4、室内供电线路安装高度民主不得小于2.5m，户外架空线离地面4m以上。

5、桩机电源必须采用Y2A系列安全橡套电缆。

6、现场配电必须执行“一机一闸一漏”的规定。配电箱应有门、锁，箱内开关电器完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。

7、现场照明采用220V电压，单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

8、移动式用电设备专人管理，操作者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，严禁电缆浸水。

## 施工用外电梯

1、电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。

2、电梯底笼周围2.5m范围内，必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固，出入口的栏杆应安全可靠。

3、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保持灵敏可靠。

4、必须由经考核取证后的专职电梯司机操作。

5、电梯每班首次运行时，应分别作空载及满载试运行。将梯笼升高离地面0.5m左右停车，检查制动灵敏性，确认正常后方可投入运行。

6、梯笼乘人、载物时，应使载荷均匀分布，严禁超载使用。

7、应严格控制载运重量，在无平衡重时，其载重量应折减50%。

8、电梯运行至最上层和最下层时，应按操纵按钮操作，严禁以碰撞行程限位来实现停车。

9、在电梯未切断总电源开关前，司机不能离开操纵岗位。作业后，将梯笼降至底层，各控制开关板至零位，切断电源，锁好闸箱和梯门。

10、风力达6级以上，应停止使用，并将梯笼降到底层。

11、多层施工交叉作业同时使用电梯时，要明确联络信号。

12、电梯安装完毕正式投入使用之前，应在首层高度的地方设防护棚。

13、各停靠层的通道口处，应安装栏杆或安全门。其他周边各处，应用栏杆和立网等材料封闭。

## 塔吊施工

1、驾驶员、指挥员必须持有效证件上岗。

2、驾驶员吊装时应注意地面的情况。

3、塔机安装完毕后应组织验收签证，合格后挂牌使用。

4、塔吊基础应专门进行结构设计，确保安全使用，鉴于本工程地质情况，应做桩基基础。

5、塔吊的使用、维护、保养应按有关技术规程严格执行。

6、塔吊操作的“三保险”（吊钩、绳筒、断绳）、“五限位”（吊钩高度、变幅、转向、起重力矩、架驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

7、吊装的机具应经常进行检查，确保性能良好。

## 井架

1、使用摩擦式井架，以保安全。

2、升降机应有专职机构和专职人员管理。

3、组装后应进行空载、动载和超载试验。

4、严禁载人。升降机主要是运送物料，在完全装置可靠的情况下，装卸料人员才能进入吊篮内工作。严禁各类人员乘吊篮升降。

5、禁止攀登架体和从架体下面穿越。

6、要设置灵敏可靠的联系信号装置，做到各操作层均可同司机联系。

7、缆风绳不得随意拆除，凡需临时拆除的，应先行加固，待恢复缆风绳后，方可使用升降机；如属缆风绳改变位置，要重新埋设地锚的，须待新缆风绳拴好后，原来的缆风绳方可拆除。

## 中小型施工机具

1、中小型施工机具包括：搅拌机、砂浆机、木工圆盘机、电焊机、钢筋弯曲机、切断机、手持电动机具等。

2、各类机具必须有可靠的防护罩和良好的接零保护并单独安装漏电保护器。

3、坚持“一人一机一闸”，操作人员持证上岗。

4、雨天操作必须加防雨罩。

## 消防安全

1、建立消防安全领导小组，健全责任制以明确职责。

2、重点部位，如现场周围的树木、办公室、职工工棚、厨房、木工加工区必须建立有关规定，由项目经理傻综合办公室进行管理，落实责任到人。按要求配置相应数量的消防桶、灭火器等消防器材。

3、施工现场、临时宿舍及工作棚等不得使用明火电炉或其它不符合要求的电热设备。

4、乙炔发生器、气瓶等易燃爆品设专人保管，与明火距离保持大于10m，并装设回火防止器。

5、在脚手架上电焊时需用挡板进行防护，防止焊渣燃着安全网。

6、严禁乱丢烟火、火种；严禁躺在床上吸烟。

7、定期更换火药。

## 现场平面管理

1、开工前根据施工平面布置图的要求搭设临时设施及安装水、电管路，各构筑物及机械位置安排均须符合省市有关规定的安全要求。

2、施工现场设置安全宣传标语牌，危险部位悬挂警示牌，夜间施工时坑洞口安装红色警示灯。

3、工地出入口处及职工娱乐室内悬挂“施工现场安全管理规定”的“安全十大纪律”牌。

4、施工现场设医务室并配备医务人员。

5、保护场容场貌的整洁卫生，有益于职工的安全生产。

6、现场道路畅通、坚实、平坦，不得有任意挖掘或截断。

7、台风、暴雨来临前应对现场各种设施、机具进行加固、防护或转移。

# 特殊季节施工安全措施

## 台风、雨季施工安全措施

1、准备足够的雨衣、雨鞋，保证工人不受雨淋；场内道路按文明施工有关规定浇筑一定厚度的混凝土路面，确保车辆和机械正常通行。

2、雨季施工时，机电设备应做好防雷装置，做好接地接零；手持电动工具做好漏电保护装置。

3、所有机械设备、配电箱设防雨设施加防雨罩；对临时设施、脚手架、井子架、塔吊、室外架空线路设置专用锚固桩、缆风绳等设施。台风暴雨过后，进行安全检查整改。

4、对怕湿怕潮的材料进行覆盖、入库等措施。

## 高温季节施工安全措施

1、在日最高气温高于30℃热天施工时，应做好防暑降温工作。要切实关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全健康，保证茶水和清凉饮料的供应。

2、加强对易燃易爆危险品采取遮阳、降温等措施，严禁烈日暴晒，以避免发生自然火灾、爆炸等事故。

3、改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境，疏通排水沟道，定期喷洒杀虫剂，防止蚊蝇滋生，避免传染病的流行。