施工机具管理专项方案

一、工程概况

矿内新村改建工程，建筑面积18011.6㎡，共分为1#—4#、外加配套幼儿园，共五幢建筑楼。地上六层加跃层，层高为2.8米，跃层层高2.4米，建筑物最高点20.6米。整个建筑外墙以白色和浅灰色外墙涂料进行装饰，格调高雅，层次分明，整个建筑表现出时代气息，结合周围环境、风格相辉成映。各幢建筑物其它建筑概况如下：

1#楼，建筑面积2006.6㎡，建筑物长27.84米，宽13.32米。共分两个单元，建筑物呈矩形，底层为商店，其上为20套住房，设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程14.95米，室内外高差0.15米。

2#楼，建筑面积6699㎡，建筑物长72.36米，宽11.64米，共分四个单元，其中西部两个单元往南3米。40套住房，设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程18.5米，室内外高差0.15米。

3#楼，建筑面积5525.7㎡，建筑物长72米，宽11.64米，共分五个单元，底层为车库层，以上为50套住房。设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程18.5米，室内外高差0.4米。

4#楼，建筑面积1940.3㎡，建筑物长26.64米，宽11.64米，共分二个单元，20套住房，局部半地下室。设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程22.0米，室内外高差0.3米。

幼儿园，建筑面积1840㎡，建筑物长53.64米，宽29.04米，高12米，共二层，层高3.6米。设计室内地坪±0.00，相当于黄海高程12.95米，室内外高差0.45米。

二、签订现场运输机械岗位责任制

为保证做到现场运输机械的合理使用以及安全生产，做到责任到人，特制定岗位责任制，责任制内容如下：

1、机械操作人员必须持证上岗，做到定机定人。严禁非专业操作人员使用机械。

2、严格遵守《安全生产六大纪律》及《十项安全技术措施》。

3、严格遵守《塔吊、卷扬机操作规程》和塔吊“十不吊”及井架超载或载人。

4、机械应由操作人员定期检查，定期维修须由专业人员负责。井架操作人员负责日常吊篮及吊篮底的清理工作。

5、各操作人员不得擅自脱离岗位，严禁酒后上班。

6、各操作人员在上班前必须检查机械、控制开关、工具等，确认完好后方准使用；下班后，遇临时停电、停工休息时，必须拉闸加锁。

7、对使用机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，及时向上级汇报。

8、凡在使用过程中由于操作人员工作不认真、思想麻痹大意、违章操作等原因所导致的一切事故，其均应承担经济责任以及纪律处罚，严重者，直致承担其刑事责任。

三、机械油污染控制措施

1、项目部指定各专业负责人负责各专业设备的正常运行、维修和管理，发现有跑冒、滴、漏现象要及时通知机修班进行维修，如项目部无法维修，应通知该设备的供应商进行维修，以保证机械设备的正常运行。

2、油类必须储藏在封闭的房间内，要有防雨、防潮措施，设置地点要配备灭火器材。

3、油类库内的地面要有防渗漏措施，应在地面上铺一层砂子，以防渗漏。

4、项目部成立清扫队，由滕惠兰负责，将现场使用的剩余废机油进行收集、整理，放入专用储油罐内。对还能继续使用的，分类码放，有仓库保管员统一管理；不能继续使用的，经项目经理批准后，由材料员负责处理，执行废料管理方法。

5、好的废油可用来刷扣件等，本项目部严禁将废油用于刷模板，作为脱模剂使用。

6、沾染油污的棉纱等废物不得随便放置，应集中堆放到材料员处，统一进行处理。

四、机械设备使用控制措施

1、各机械使用单位应加强操作工的培训考核，严格执行操作规程。

2、各机械使用单位应加强机械的技术状态检查及维护保养，消除火灾、爆炸隐患于萌芽状态。

3、易引起着火事件的场所，严禁吸烟或动用明火。

4、机械上严禁用明火取暖或加热，废油及其它易燃材料不得乱泼、乱扔。

5、大型施工机械及运输车辆必须配置足够且有效的消防器材，操作人员应掌握其使用方法。

6、空压机的气压表、安全阀等应半年作一次检验。

7、禁止在易燃易爆物品附近进行焊接或热加工等作业。

8、每天专人做好机械设备台帐，记录机械设备的运行情况。

9、定期对机械设备进行保养、维修，以确保正常运转。

10、在机械设备施工场所要清理干净，特别是木工加工棚、钢筋加工棚。

五、加强安全教育

1、对现场的新工人必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，分发《新工人安全须知》，做到人手一册，未经三级安全教育人员，项目部不得分配工作。

2、安全教育内容宣传党和国家的安全生产方针政策、安全生产的基本知识、法规、法制观念；宣传学习有关安全规章制度。

3、班组在上岗前，根据当日生产任务必须进行上岗前安全交底，并有纪录。

4、应工作需要，工人在变换工种时，须经进行新工种的安全技术培训和安全教育。

5、特种作业人员，包括电工、电焊工、架子工、机操工等必须持有特种作业操作证书，方可上岗作业，无证人员严禁上岗作业。

6、形式多样，定期或不定期地对职工进行安全知识的宣传教育。

7、加强安全生产责任制的教育，使每个人明确各自的安全职责。

六、制订安全生产检查制度

为切实贯穿执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强安全生产的管理，做好安全生产和文明施工，特制定安全生产检查制度。

1、定期检查：由项目经理每周组织一次施工现场安全生产、文明施工检查。其内容按照安全检查评分标准，对安全管理、施工用电、井字架、塔吊、施工机械、文明施工等进行全面检查，通过检查经发现的事故隐患，立即定人、定时、定措施整改，并建立安全台帐。项目部除定期检查外，还必须加强日常工作中的安全检查，防患于未然。

2、验收安全检查：塔吊、井字架由项目施工员组织，操作工人参加，按安全规范的检查内容，通过自检确实达到规范要求后施工员和操作工人签名，报分公司质安科，经公司质安处检查验收并签名挂牌后，才能正式使用。

3、整改与复查：对施工生产中危害职工生产安全和身体健康的各种危险因素，一旦发现要认真研究对策，及时实施改进措施，清除危险因素，保证的生产安全和职工的身体健康，促使施工生产顺利进行。对查出的事故隐患，必须做到“三定”（定人、定时、定措施）加以整改，必须条条有落实，件件有交待，整改完毕项目施工员、安全员逐项复查销案。