××住宅小区C栋楼工程

外用施工升降机安装方案

目录

一、工程简介

二、基础方案

三、安装锚固方案

3．1、前期准备

3．2、安装情况

3．3、技术要求

四、安全要求及措施

一、工程简介

本工程是由××公司承建的××住宅小区C栋楼；地下二层，地上分C1、C2、C3三个单元，C1、C3单元地上16层，C2单元地上21层，建筑物总面积48500平方米。室内粗装修，在C1、C2单元各设一台室外施工升降机，如图一所示。

二、基础方案

升降机基础制作为钢筋混凝土平台。混凝土强度等级为C30，基础配筋：双向φ10@250，升降机基础尺寸如图二所示，为便于上料，外用施工升降机钢筋混凝土基础上平面标高比室外地坪低200MM。基础四周设排水沟。

按C2单元楼外用升降机高度计算基础承载量。

基础承载计算：

设备型号：  京港SCD200/200施工升降机

架设高度：  66米

吊笼重：    1600Kg×2

外笼重：    1600Kg×2

对重重：    1600Kg×2

吊笼载重量：    2000Kg×2

导轨架重（共需44节标准节，标准节重161Kg）：161Kg×44

P=（吊笼重+外笼重+对重重+吊笼载重量+导轨架重）×2.1

基础承载近似等于

P=[（1600×2）+1600+（1600×2）+（2000×2）+（161×44）]×2.1

=40076.4Kg=400.764KN

基础承载按500KN制作的两个基础都可符合施工升降机的使用要求。

地面3：7灰土夯实，地基承受的压力大于0.15Mpa；满足升降机地基承载力要求。

三、安装锚固方案

京港SCD200/200为Ⅲ型锚固。锚固长度：2800-3200MM。锚固间距：锚固高度为6米一道，C2单元需要锚固10道，锚固架与阳台底板相连，C3单元需要锚固7道，锚固架与墙体相连（如图三所示）。

3．1、前期准备

3．1．1、按基础方案做好基础。保证基础的水平及各项使用要求。

3．1．2、保持外用施工升降机的进场道路通顺。并有足够的停放设备空间。

3．1．3、保证安装现场优良的电力供应。安装单独配电箱。

3．2、外用施工升降机安装

3．2．1、把基础表面清扫干净。

3．2．2、将基础底座安装在基础平台上，用水平尺检查水平，并填实基础，检查基础底座中心到附墙点的距离。

3．2．3、按此次序上三个标准节。

3．2．4、安装吊笼。

3．2．5、接好电源，对设备进行检测。

3．2．6、应用小辈杆进行标准节安装。

3．2．7、安装到高度后，安装各项限位，并进行调试。

3．2．8、安装外笼后，对设备试运行良好后，方可使用。

3．3、技术要求

3．3．1、每安装一道附墙架，应用经纬仪测量其垂直度。架设高度为66米时，垂直度偏差保持在25MM之内。

3．3．2、附墙架支架允许的最大水平偏角为±10°

3．3．3、齿轮与齿条的啮合侧隙应为0.2~0.7MM,靠背轮与齿条背间隙为0.5MM。

3．3．4、各滚轮与标准节间隙为0.5MM。

3．3．5、每隔6米安装一道护线杆。

3．3．6、安装对重时应该保证对重与滑道间隙为0.5MM。

3．3．7、上极限碰铁应安装在吊笼越过上平台150MM处，下极限碰铁应安装在吊笼满载下行时自动停止在碰到缓冲簧100-200MM处。

3．3．8、必须保证极限开关触柄与上下极限碰铁的距离，在极限开关断开时，触柄距碰铁0.5-2MM范围内。

四、安全要求及措施

4．1、安装作业人员应按高空中作业的要求操作：佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

4．2、安装作业时，必须按额定载荷重量下进行安装，不许超载。

4．3、风速超过13M/S时及恶劣天气下不能进行安装作业。

4．4、安装作业时，应防止安装地点上方掉落物体，避免高空多层次作业。

4．5、首层进料口一侧搭设2米的防护棚安全通道，通道两侧用密目网封闭，通道顶部用50厚木板防护。

4．6、楼层上料平台处临边设1.5米高防护栏杆。

4．7、每层楼层处设安全防护门和楼层标识牌。

××住宅小区C栋楼工程                                              施工升降机安装方案

1