安全生产技术措施

内容提要:

1.安全生产目标计划。

2.安全生产责任制。

3.确保安全生产的措施及技术要求。

4.安全生产的防护措施。

5.安全生产的奖罚措施。

## 一、安全生产目标计划

安全生产是指在施工过程中采取各项措施，完善安全管理体系与制度，并严格执行，以使本工程在施工过程中不发生安全事故。

安全是建筑施工中永恒的主题，我公司将把安全生产放在很重要的位置。没有安全生产，一切就无从谈起。

为本工程安全工作目标的实现，具体组织管理详见安全管理流程图。

安全管理流程图

1.熟悉安全措施方案

2.安全技术交底

3.上道工序进行安全设施移交

4.施工机具使用前的检查

5.搭设下一道工序所必须的安全措施

作业前检查

1.班组长、工长对操作者的指导

2.班组间互相监督、指导

3.安全员监督指导

作业中监督、检查

1.安全早巡视

2.安全回检

3.安全周检

4.安全月检

5.每月安全会议

6.结算前检查

安全巡视检查

1.作业后工完场清

2.作业后安全设施整理搭设

移交后整理

1.整理现场后对下道工序移交场地、安全设施

2.向项目移交场地

安全移交

安全生产目标：

我公司制订安全生产目标为：杜绝重大伤亡事故，尽最大努力减少轻伤事故，使轻伤事故控制在2‰之内，杜绝火灾事故发生。

## 二、安全生产责任制

在本工程施工中，拟运用科学的管理手段和模式，以安全为中心，制定以保证安全生产为目的的安全生产体系，安全生产体系将由安全生产责任制、安全生产制度及安全生产网络管理组成。详见现场管理网络。

现场安全生产管理网络

项目经理

（安全工程全面负责）

项目副经理

（协助项目经理抓好安全工作）

技术质量安全员

参与安全交底，按交底单及操作规程验收检查，验收原材料，收集编制资料参与工伤事故调整分析，并提出处理意见。

材料机管员

原材料、成品、半成品、劳保用品、电气设备保证提供资料，按交底单落实电气、设备安全工作。

生活管理员

按交底单进行生产落实安全工作，开展安全生产四无活动。

各施工班组按交底单、安全操作规程进行操作

1.安全生产责任制

根据本工程管理人员规模，拟指定以项目经理为主，项目技术员为辅，各级施工组长为主要执行者，保卫、安全员为主要监督者的安全责任制。各自的具体职责如下：

项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全；

技术员：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参加与班组的安全学习；

安全员：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展；监督劳保用品的发放和使用。

机电负责人：保证所有使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵守操作，并对用电机械安全检查。

劳资负责人：保证进场施工人员的安全技术素质，控制加班加点，保证劳逸结合。

材料员：应采购合格的用于安全生产及劳动防护用品的产品和劳防材料。

2.安全生产制度

根据国家及地方现行规范（标准），并结合本工程的实际情况、情况制度关于安全教育、检查、交底、活动等四项制度，要求所有进入本施工现场的人员以班组为单位进行检查，同时在进场之前，将另行制定工程《安全生产奖罚条例》以确保制度及各项措施的落实。

操作人员必须经班组、项目部和公司三级安全教育，才能上岗操作。

公司安全部门每月组织一次安全检查，安全部门专职安全员进行日常的安全检查，按照《建筑施工安全检查标准》进行检查评分，对发现的问题，下发整改通知单，督促整改。

施工过程必须严格执行国家、行业安全生产规程，以及本公司安全生产制度，每道工序作业前，施工员必须按照《施工现场安全生产技术操作规程》，下达安全交底单，安全员检查安全措施落实情况，对出现的隐患及时整改，并做好记录。

进入施工现场必须戴好安全帽，在无防护设施的情况下登高作业，必须系好安全带。

开展安全活动，班组每天班前讲安全，事中注意安全，项目部每时每刻查安全，如开安全碰头会，杜绝一切隐患，详见安全活动制度。

## 三、确保安全生产的措施及技术要求

安全技术措施作为安全生产施工的基本保障，必须全力实行。在本工程施工过程中安全技术措施将贯穿施工全过程。

1.外用脚手架、模板支架支搭前有经过审核的设计方案，支搭过程中有检查，支搭完应有验收和交接手续，并存档。

2.进入现场戴安全帽，高空作业挂好安全带，剔凿操作时戴防护眼镜，特种作业人员佩戴相应劳动保护用品。

3.封闭孔洞，外侧挂网，楼梯口加护身栏，电梯口封闭，出入口加护头棚。

4.施工用电实行三级用电，两级漏电保护。线路架空或埋地，埋地的线路加套管保护，进入楼内的电缆亦加套管保护。楼内每层设分配闸箱，闸箱编号上锁，“一机、一闸、一漏”，由电工管理，动力、照明分线供电，施工照明采用低压电。

5.基坑槽边设1.2m高钢管护栏，人员上下基坑设专用人行梯道。

6.主体施工期间楼梯设临时钢管栏杆，小于1m楼板孔洞用ф10的钢筋焊制篦子盖好，大于1m的楼板孔洞设高1.2m围栏，各楼层外墙未砌筑前设1.2m高护栏与框架柱固定好。

7.装修用吊篮设防坠落装置。塔吊要有超高、变幅限位器和力矩限位器。

8.手持电动机具在使用前，应严格检查，必须安装漏电保护装置。

9.施工现场成立以项目经理为首的安全、消防领导小组，设专职和兼职安全消防人员形成保证体系，对整个工地进行每周一次的安全消防大检查，消除隐患事故。

10.开工前，按照上级主管部门关于文明施工的规定，将安全生产、消防、卫生规定和现场施工平面布置图、卫生区责任图和临时用电定点图在工地大门旁用展板公布。

11.凡进入施工现场的管理人员，必须经过安全考试，取得合格证。各项工程开工前，做好安全交底，未进行安全交底前一律不准施工。对新进场的工人和新分配来的人员，组织学习公司颁发的《安全手册》和有关安全生产的规定后才能参加施工。特殊工种工人必须持证上岗，所有施工人员必须配带符合安全规定发劳动保护用品。

12.整个工程由项目工程部配合按照规范要求，编制用电施工组织设计和安全防火措施。

13.塔吊的安全装置（四定位、两保险）齐全有效，不能带病运转，塔吊操作人员须经常检查塔吊螺栓部位并认真执行保修制度，严禁违章作业。

14.建筑物四周，跑梯四周和楼层内较大的孔洞，挂设安全网和护栏设施，楼层内小孔洞用跳板加枋钉好盖严，安全网按市建筑施工现场安全防护基本标准设置，严禁酒后施工作业。

15.建筑物外脚手架搭设符合架工操作规程，工作面上满铺架板，严禁有探头板出现，上人斜道坡度不大于1：3，宽度不小于1m，斜道上钉间距300mm的防滑木条。搭设脚手架所用架料符合安全规定，超出使用规定的架料严禁使用。

16.电焊机坚持“三不烧、一回检、一申请”制度，电焊机应单独开关，焊接处不能有易燃物，操作时设专人看火，现场内不准使用明火，必须使用时，提出申请，经消防部门批准并设保护措施。

17.各种电动机械严格执行安全操作规程和岗位责任制，非操作人员严禁擅自动用电动设备。

18.单层出入口醒目处，设置安全生产的明显标志，建立安全责任区。各单位工程楼梯入口醒目处，设置消防箱，配备各种消防器材。

## 四、安全生产防护措施

安全生产防护措施安全技术措施作为安全生产施工预防为主的主要手段，必须全力实行。在本工程施工过程中安全生产防护措施也将贯穿施工全过程。

1.结构施工阶段的防护措施：

基坑的防护：

基础施工阶段，在基坑四周临边设置1～1.2m高钢管栏杆围护，并用竹笆封闭。

做好临边的防护：

基坑周边，尚未安装栏杆或拦板的阳台、料台与挑平台周边，雨蓬与挑檐边，无外脚手的屋面与楼层周边等处，设置防护栏杆。

头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边，以及无外脚手的高度超过3.2m的楼层周边，在外围架设安全平网一道。

楼梯口和梯段边，安装临时护栏杆。顶层楼梯口随工程结构进度安装正式防护栏杆。

脚手架等与建筑物通道的两侧边，设防护栏杆。地面通道上部装设安全防护棚。双笼井架通道中间，给予分隔封闭。

各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口设置安全门或活动防护栏杆。

外架的防护:

本工程采用全封闭外架防护系统。要确保过往行人的安全和正常生活秩序，外脚手架及所有操作而必须满铺挂安全网，以防止杂物落下。脚手架搭设完毕，进行全面认真地检查，验收合格后方可使用。

2．装修、设备安装阶段的防护措施

外装修时经常性检查外脚手架及防护措施的设置情况，发现不安全因素及时整改加固。并及时汇报主管部门，采取有效措施予以补救。

随时检查各种临边的防护措施情况，因施工需要拆除的防护，应在施工结束后及时恢复。

3.雨天施工的防护措施

加强机械电器设备检查，安全用电，防止漏电，触电事故发生。

下雨尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则应采取防滑措施，并系好安全带。

砌筑、装修时，如遇雨天，在上班时应做好防雨措施。

拆除外架时，应在天气晴好时间，不得在下雨的时间内进行。

4.高处作业的防护措施

施工前，逐步进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并定期进行体格检查。

施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，及时解决，危及人身安全时，停止作业。

雨天和雪天进行高处作业时，采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。水、冰、霜、雪及时消除。

遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，立即修理完善。

防护棚搭设与拆除时，设警戒区，并派专人监护。严禁上下同时拆除。

5.其它安全措施

（1）施工机具安全防护

现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的使用必须严格遵守《施工现场机械设备管理规定》，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作标志牌，具体要做到：

搅拌机应搭设应搭设防砸、防雨操作棚。

所有机械设备应经常性清理、润滑、紧固、调整不超负荷和带病工作。

机械在停用、停电时必须切断电源。

对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定操作规程。

对特殊工序，必须编制作业方案，提出安全措施。

（2）施工用电

施工现场用电线路的设置和架设必须按现行有关与用电布置图进行。电缆线均应架空，并不得随意绑扎在脚手架上，穿越道路除防护套管外，埋置深度应超过0.2m，全部采用三相五线制。

现场配电房醒目处要挂有警示标志，并配备一组有效的干粉灭火器，配电房钥匙由现场电工班派专人保管。

现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器和单项漏电保护器，动作灵敏，动力、照明分开。与配电房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电人身更安全。

现场所有配电箱应统一编号、上锁，专人保管，箱壳接地良好，施工用电的设备、电缆线、导线、漏保护器等有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查，发现问题立即调换，熔丝要相匹配。

（3）对施工周围，我们将实行全封闭施工，确保施工人员及工地现场南侧道路行人安全，我们将外脚手架满挂安全网，并始终超过作业层2m以上，以防止杂物落下。脚手架搭设完毕，进行全面认真地检查，并经验收合格后方可使用。

对拆除脚手时，并有专人监护，同时教育操作员不得野蛮作业。

## 五、安全生产奖罚措施

为确保安全生产和杜绝重大死亡事故，避免轻伤事故，对所有参建人员，加强安全教育，思想重视，严禁违章作业，保证生产正常进行。

在工程施工前制定详细文明施工奖罚条款。

文明施工措施

内容提要：

1.文明施工管理措施

2.经济制约措施

为贯彻国家颁布的安全生产的法律、法规，满足业主文明施工的要求，保证工程顺利、有序、文明的进行，树立企业形象，要确保做到文明施工。我公司目标是：创市级文明工地。具体管理网络详见现场文明环境卫生管理网络图。

施工员

督促班组文明施工、保证全部分部分项工作的整洁、保护好浇筑成品。及时收集整理安全生产与文明施工管理资料。

项目经理

（全面负责创文明工地活动）

项目副经理

（协助项目经理抓好文明现场）

材料机管员

进入现场材料堆放整齐、材料要采取措施保管好，现场出入口有专人管理和清扫，现场布置管线排列整齐，施工机械保持整洁，夜间施工机械噪音超标，有关部门同意后进行施工

生活管理员

现场办公室、工具间的卫生检查食堂、厕所卫生检查。

施工班组操作场地、随做随清

## 一、文明施工管理措施

1.各类标志牌、安全操作规程牌一律统一规格尺寸，放置整齐，挂置牢固，并置于醒目处。

2.场内道路畅通无阻，非湿作业面无积水，非作业面无施工垃圾。

3.工完场清，活完成品清，当日作业当日清，机具、工具整理清。

4.正确使用“三宝”、出入口、楼梯口、水池、预留孔洞等洞口防护好。

5.不见零散砂、石、水泥、木枋、型材、管、线等；不见边角余料、废纸、烟头及生活垃圾随地扔；不见随地大小便、任意涂乱画；不准电线直接进插座、接闸刀等违章操作；不准工人穿拖鞋、打赤膊上岗操作。

6.各种材料堆放整齐、成品、半成品堆放整齐；消防设施放置整齐；临时用电、用水管线安装整齐。

7.有制度，有计划；有标志牌，安全操作牌；有出入证；有场容分片包干范围、职责；有吸烟室和饮水处，有临时厕所，有施工平面布置图或企业标志牌。

8.配电箱有门有锁、闸刀盖、插座盖、漏电保护器等配置规范、完好。

## 二、经济制约措施

1.为确保该工程达到市级安全文明目标，所有现场施工人员均统一管理，现场平面布置按要求组织实施。

2.项目部管理人员在该工程达到安全文明目标，实行每人2元/天奖励，否则，处罚每人2元/天，违章指挥造成一定后果，不但受到严厉的经济制裁，还要受到行政处罚。

3.操作层：按照文明施工要求，有关操作规范操作和按技术交底单施工，达到安全文明目标，按定额工日奖励1元/天，反之按1元/工日处罚。