施工现场挤压接头外观检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 楼层号 |  |  |  | 构件类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收批号 |  |  |  |  |  | 验收批数量 |  |  |  |  |  | 抽检数量 |  |  |  |  |  |  |
| 连接钢筋直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  | 套筒外径（或长度）（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负观检查内容 |  |  |  | 压痕处套筒处径 （或挤压后套筒长度） |  |  |  |  | 规定挤压道次 |  |  |  | 接头弯折 ≤4° |  |  |  | 套筒无 肉眼 可见裂缝 |  |
|  |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  | 合格 | 不合格 | 合格 |  |  | 不合格 | 合格 |  |  | 不合格 |
| 外观检查不合格接头之编号 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.接头外观检查抽检数量应不少于验收批接头数量的10% 2．外观检查内容共四项，其中压痕处套筒外径（或挤压后套筒长度），挤压道次，二项的合格标准由产品供应单位根据型式检验结果提供。接头弯折≤4°为合格，套筒表面有无裂缝以无肉眼可见裂缝合 格。 3．仅要求对外观检查不合格接头作记录，四项外观检查内容中，任一项不合格即为不合格，记录时在 合格与不合格栏中打√。 4.外观检查不合格接头数超过抽检数的10%时，该验收批外观质量评为不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人：                 负责人                     日期：