卷材防水层工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010503□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 |  |  |  |  | 第4.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细部做法 |  |  |  |  | 第4.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 基层质量 |  |  |  |  | 第4.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 卷材搭接缝 |  |  |  |  | 第4.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保护层 |  |  |  |  | 第4.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 卷材搭接宽度允许偏差 |  |  |  |  | -10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010503

按铺贴面积每100m2作为一处抽查每处10m2，且不少于3处。

主控项目：

1、卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。卷材按第4.3.2条检查，卷材厚度按第4.3.4条检查。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。

2、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象；基层阴阳角处应做成圆弧形。同时符合第4.3.3条规定。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2、卷材防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

观察检查。

3、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。

观察检查。

4、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

观察和尺量检查。