砂和砂石地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 砂石料有机质含量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂石料含泥量（％） |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 石料粒径（mm） |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较）（％） |  |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（mm） |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010302

主控项目：

1、地基承载力。由设计提出要求，在施工结束后，一定时间后进行灰土地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同，选用标贯、静力触探及十字板剪切强度等方法。

按设计指走方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点，1000m2以上，每100m2抽查1点；3000m2以上，每300m2抽查1点；独立柱每柱1点，基槽每20延长米1点。

2、配合比。砂、石材料质量及配合比符合设计要求，体积比或重量比均可，砂石搅拌均匀。检查施工记录。

3、压实系数。现场施工随时检查分层铺筑厚度，分段施工搭接部位的压实情况，加水量区压实遍数，按规定检测压实系数结果应符合设计要求。检查施工记录。

一般项目：

1、砂石料有机质含量：≤5％。检查焙烧试验报告。

2、砂石料含泥量：≤5％。现场检查及检查水洗试验报告。

3、石料粒径：≤100mm。检查筛分报告。

4、含水量：±2％，与最优含水量比较。检查烘干报告。

5、分层厚度：±50mm，与设计厚度比较。水准仪检查。

施工前检查砂、石质量、配合比及砂石搅拌情况。施工中检查分层厚度、搭接部分压实情况、加水量、压实遍数、压实系数。施工结束后检查砂和砂石地基的承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。