美术涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030803□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料品种、型号、性能 |  |  |  |  | 第10.4.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  | 第10.4.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基层处理 |  |  |  |  | 第10.4.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 套色、花纹、图案 |  |  |  |  | 第10.4.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第10.4.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 仿花纹涂饰表面质量 |  |  |  |  | 第10.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 套色涂饰图案 |  |  |  |  | 第10.4.8条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

030803

主控项目

1、美术涂饰所用材料的品种、型号和性能应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

2、美术涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。观察和手摸检查。

3、美术涂饰工程的基层处理：

（1）混凝土、抹灰基层上，应先涂刷抗碱封闭底漆。

（2）旧墙上应清理除去疏松的旧装饰层，并涂界面剂。

（3）混凝土、抹灰层涂刷溶剂型涂料时，含水率不大于8％；涂刷乳液型涂料时，含水率10%；木材基层的含水率不大于12％。

（4）基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮及裂缝，内墙腻子粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定。

（5）厨房、卫生间必须用耐水腻子。观察和手摸检查；检查施工记录。

4、美术涂饰的套色、花纹和图案应符合设计要求。

观察检查。

一般项目

1、美术涂饰表面应洁净，不得有流坠现象。

2、仿花纹涂饰的饰面应具有被模仿材料的纹理。

3、套色涂饰的图案不得移位，纹理和轮廓应清晰。

各项均为观察检查。